STM32菜单手表项目

代码解析

从架构设计到完美复现的完整指南

Bilibili:难歇骤雨

嵌入式学习指南

2025年

目  录

第一章 项目概述与整体架构

1.1 项目简介

1.2 系统架构总览

1.3 模块依赖关系

第二章 事件驱动架构深度剖析

2.1 事件驱动架构概述

2.2 EventBus实现原理

2.3 EventQueue消息队列实现

2.4 按键消抖与事件生成

第三章 菜单系统数据结构剖析

3.1 菜单系统架构设计

3.2 链表数据结构详解

3.3 队列数据结构详解

3.4 菜单滚动动画实现

第四章 OLED显示驱动深度分析

4.1 SSD1306显示原理

4.2 双缓冲机制

4.3 硬件I2C+DMA通信

4.4 图像缩放算法

第五章 动画系统实现

5.1 动画系统架构

5.2 线性插值动画实现

5.3 弹簧阻尼动画实现

第六章 输入系统实现

6.1 按键输入系统

6.2 编码器输入系统

第七章 应用模块详解

7.1 应用框架设计

7.2 贪吃蛇游戏实现

7.3 时钟应用实现

第八章 复现指南

8.1 开发环境搭建

8.2 硬件连接

8.3 代码移植步骤

第九章 高级主题深入

9.1 内存管理策略

9.2 中断优先级管理

9.3 低功耗设计

9.4 调试技巧

第十章 扩展与优化

10.1 功能扩展建议

10.2 性能优化

10.3 代码规范

附录A 完整代码分析

A.1 main.c完整分析

A.2 中断向量表配置

A.3 DMA传输详解

附录B 常见问题解答

B.1 编译问题

B.2 运行问题

B.3 性能优化问题

附录C 参考资料

C.1 推荐书籍

C.2 在线资源

C.3 开发工具

附录D 详细模块分析

D.1 LED控制模块

D.2 RTC实时时钟模块

D.3 定时器模块

附录E 项目总结

E.1 技术亮点总结

E.2 学习路径建议

E.3 致谢与声明

附录F 详细代码注释

F.1 EventBus完整注释

F.2 MenuTree完整注释

附录G 补充说明

G.1 项目文件结构

G.2 版本历史

G.3 联系方式

第一章 项目概述与整体架构

1.1 项目简介

本项目是一个基于STM32F103系列的智能手表系统，集成了时钟显示、游戏娱乐、系统设置等多种功能。项目采用模块化设计，通过事件驱动架构实现各模块间的解耦通信，具有高度的可扩展性和可维护性。

项目的核心特性包括： （1）事件驱动的软件架构：采用观察者模式和消息队列实现模块间通信 （2）多级菜单系统：基于环形链表和队列数据结构实现流畅的菜单导航 （3）动画引擎：支持线性插值动画和弹簧阻尼物理动画 （4）游戏框架：提供统一的游戏状态机和输入处理接口 （5）低功耗设计：支持多种时钟频率切换和休眠模式

硬件平台采用STM32F103C8T6微控制器，配备0.96英寸OLED显示屏（分辨率128×64），通过I2C接口通信。输入设备包括旋转编码器（用于菜单导航）和两个按键（OK和BACK）。

1.2 系统架构总览

整个系统采用分层架构设计，从下至上依次为：

硬件抽象层（HAL）： - 基于STM32标准外设库实现 - 封装GPIO、TIM、I2C、RTC等外设操作 - 提供统一的硬件访问接口

驱动层： - OLED显示驱动（SSD1306/SH1106） - 硬件I2C+DMA通信 - RTC实时时钟驱动 - 定时器管理

协议层： - I2C通信协议实现 - 软件I2C模拟（备选方案） - DMA数据传输管理

中间件层： - 事件总线（EventBus）：观察者模式实现 - 消息队列（EventQueue）：环形缓冲区实现 - 菜单树管理（MenuTree）：链表+队列数据结构 - 动画引擎（Animation）：插值算法+物理模拟

应用层： - 时钟应用（Clock）：雷达扫描+海洋帆船双主题 - 秒表应用（Stopwatch）：精确计时功能 - 表情应用（Emoji）：动态面部表情动画 - 游戏集合：贪吃蛇、FlappyBird、飞机大战、恐龙跑酷 - 3D立方体（MPU6050）：旋转立方体演示 - 系统设置（SystemSET）：电源管理、显示设置

这种分层架构的优势在于： （1）各层职责清晰，便于开发和维护 （2）层与层之间通过接口通信，降低耦合度 （3）便于移植到不同硬件平台 （4）新功能开发只需关注特定层次

1.3 模块依赖关系

项目的模块依赖关系如下：

核心依赖链： main.c → EventBus/EventQueue → 所有应用模块 main.c → Image/MenuTree → 菜单系统 main.c → OLED/HardI2C → 显示系统 main.c → Key/Encoder → 输入系统

应用模块依赖： 所有应用（Clock/Snake/FlappyBird等）→ Action.c → EventBus 所有应用 → OLED → 显示功能 所有应用 → MyTimer → 定时刷新

数据流关系： 输入事件流：Key/Encoder → EventQueue → EventBus → 应用处理函数 显示数据流：应用显示函数 → OLED显存 → DMA → I2C → OLED屏幕

依赖关系设计原则： （1）上层模块可以依赖下层模块，反之不行 （2）同层模块间通过事件总线通信，避免直接调用 （3）核心模块（EventBus、OLED）被多个模块依赖，需保持接口稳定 （4）应用模块之间相互独立，可以单独添加或移除

第二章 事件驱动架构深度剖析

2.1 事件驱动架构概述

事件驱动架构（Event-Driven Architecture，EDA）是一种软件架构模式，系统的行为由事件的接收和发送来驱动。在本项目中，事件驱动架构是核心设计思想，实现了模块间的松耦合通信。

事件驱动架构的核心组件：

1. 事件（Event）：表示系统中发生的某种事情，如按键按下、编码器旋转、定时器触发等。在本项目中，事件被定义为枚举类型EventType，包括：    - EV_NONE：无事件    - EV_ENC_CW：编码器顺时针旋转    - EV_ENC_CCW：编码器逆时针旋转    - EV_KEY_OK_CLICK：OK键单击    - EV_KEY_OK_LONGPRESS：OK键长按    - EV_KEY_BACK_CLICK：BACK键单击    - EV_KEY_BACK_LONGPRESS：BACK键长按    - EV_TIMER_TASK：定时器任务事件    - EV_TIMER_OLED_UPDATE：OLED刷新事件

2. 事件发布者（Publisher）：产生并发布事件的模块。如按键中断服务程序检测到按键按下后，发布按键事件。

3. 事件订阅者（Subscriber）：对特定事件感兴趣的模块，通过注册回调函数来接收事件通知。

4. 事件总线（EventBus）：负责事件的订阅管理和分发，是连接发布者和订阅者的中介。

5. 消息队列（EventQueue）：用于在中断和主循环之间传递事件，保证事件处理的顺序性和原子性。

事件驱动架构的优势： （1）松耦合：发布者和订阅者不需要知道对方的存在，通过事件总线间接通信 （2）可扩展性：新增功能只需订阅相关事件，无需修改现有代码 （3）可测试性：可以单独测试事件处理逻辑，模拟事件输入 （4）并发性：事件可以异步处理，提高系统响应能力

2.2 EventBus实现原理

EventBus.c实现了观察者模式的事件订阅和发布机制。核心数据结构是一个二维数组，用于存储每个事件的订阅者列表。

核心数据结构：

#define MAX_SUBSCRIBERS 4  // 每个事件最大订阅者数量

// 处理器类型枚举typedef enum {

HANDLER_VOID = 0,  // 无参数处理函数

HANDLER_INT = 1,   // 带int参数的处理函数

} HandlerType;

// 事件处理器结构体typedef struct {

void (*Handler)(void);

// 函数指针

HandlerType type;

// 处理器类型

char param;

// 参数值（仅HANDLER_INT类型使用）

} EventHandler_t;

// 处理器数组：handlers[事件类型][订阅者索引]static EventHandler_t handlers[EV_MAX][MAX_SUBSCRIBERS];

// 每个事件的订阅者数量static uint8_t handler_count[EV_MAX];

订阅机制实现：

void EventBus_Subscribe(EventType ev, void (*handler)(void)) {

if (ev < EV_MAX && handler_count[ev] < MAX_SUBSCRIBERS)

{

handlers[ev][handler_count[ev]].Handler = handler;

handlers[ev][handler_count[ev]].type = HANDLER_VOID;

handler_count[ev]++;

}

}

订阅带参数的处理函数：

void EventBus_SubscribeInt(EventType ev, void (*handler)(int), char param) {

if (ev < EV_MAX && handler_count[ev] < MAX_SUBSCRIBERS)

{

handlers[ev][handler_count[ev]].Handler = (void (*)(void))handler;

handlers[ev][handler_count[ev]].param = param;

handlers[ev][handler_count[ev]].type = HANDLER_INT;

handler_count[ev]++;

}

}

发布机制实现：

void EventBus_Publish(EventType ev) {

for (int i = 0;

i < handler_count[ev];

i++)

{

if (handlers[ev][i].type == HANDLER_VOID)

{

(handlers[ev][i].Handler)();

// 直接调用无参函数

}

else

{

((void (*)(int))handlers[ev][i].Handler)(handlers[ev][i].param);

// 带参调用

}

}

}

取消订阅机制：

void EventBus_Unsubscribe(EventType ev, void (*handler)(void)) {

if (ev >= EV_MAX) return;

for (int i = 0;

i < handler_count[ev];

i++)

{

if (handlers[ev][i].Handler == handler)

{

// 找到后，把后面的元素前移一位

for (int j = i;

j < handler_count[ev] - 1;

j++)

{

handlers[ev][j] = handlers[ev][j + 1];

}

handler_count[ev]--;

break;

}

}

}

设计要点： （1）使用静态数组而非动态分配，避免内存碎片 （2）每个事件最多支持4个订阅者，满足项目需求 （3）支持带参数的处理函数，通过强制类型转换实现 （4）取消订阅时采用元素前移策略，保持数组连续性

2.3 EventQueue消息队列实现

EventQueue实现了线程安全的消息队列，用于在中断服务程序和主循环之间传递事件。

核心数据结构：

#define EVENT_QUEUE_SIZE 3  // 队列容量

// 事件结构体typedef struct {

EventType type;

// 事件类型

} Event_t;

// 环形队列static Event_t queue[EVENT_QUEUE_SIZE];

static volatile uint8_t head = 0;

// 入队位置static volatile volatile uint8_t tail = 0;

// 出队位置

volatile EventType CurrentEvent = EV_NONE;  // 当前正在处理的事件

入队操作（在中断中调用）：

u8 EventQueue_Enqueue(EventType ev) {     __disable_irq();  // 关中断，保证原子性     uint8_t next = (head + 1) % EVENT_QUEUE_SIZE;     if (next == tail)     {         // 队列满，丢弃事件         __enable_irq();         return 0;     }     queue[head].type = ev;     head = next;     __enable_irq();  // 开中断     return 1; }

出队操作（在主循环中调用）：

EventType EventQueue_Dequeue(void) {     if (head == tail)     {         return EV_NONE;  // 队列空     }     EventType ev = queue[tail].type;     CurrentEvent = ev;  // 更新当前事件     tail = (tail + 1) % EVENT_QUEUE_SIZE;     return ev; }

队列状态检查：

u8 EventQueue_IsEmpty(void) {     return head == tail; }

设计要点： （1）环形缓冲区实现，空间利用率高 （2）容量为3，满足项目需求（同时处理的事件数量有限） （3）入队时关中断保证原子性，出队无需关中断（仅主循环调用） （4）队列满时丢弃新事件，避免阻塞中断

主循环中的事件处理流程：

while(1) {

if (EventQueue_IsEmpty())

{

// 进入低功耗模式

// __WFI();

}

else

{

EventType ev = EventQueue_Dequeue();

// 取出事件

EventBus_Publish(ev);

// 分发事件给订阅者

}

}

这种设计的优势： （1）中断服务程序只需快速入队，不执行复杂逻辑 （2）主循环按顺序处理事件，保证执行顺序 （3）事件处理在主线上下文中执行，可以调用阻塞函数 （4）支持低功耗模式，无事件时进入休眠

2.4 按键消抖与事件生成

按键消抖是嵌入式系统中常见的问题。本项目采用SysTick定时器实现软件消抖，并支持单击和长按的区分。

消抖原理： 机械按键在按下和释放时会产生抖动，导致电平信号不稳定。软件消抖通过延时检测来确认按键状态。

实现流程：

1. 按键中断触发（EXTI）：    - 配置PB0（OK键）和PB11（BACK键）为外部中断输入    - 下降沿触发，即按键按下时触发中断    - 中断服务程序中发送RAW事件到队列

2. SysTick定时器消抖：    - 接收到RAW事件后，启动SysTick定时器（10ms周期）    - 在SysTick_Handler中轮询按键电平状态    - 持续检测直到按键释放

3. 按键时长判断：    - 使用PressDuration变量累计按键按下时长    - 每10ms增加一次计数    - 根据最终时长判断事件类型

核心代码分析：

void SysTick_Handler(void) {

static EventType eventTemp;

eventTemp = CurrentEvent;

// 检测按键是否仍被按下

u8 Key_Pressed = Is_KeyPressed(eventTemp);

if (Key_Pressed)

{

// 仍在按下，继续计时

if (PressDuration < 0xFFFF) PressDuration++;

return;

}

// 按键已释放，停止定时器

SysTick->CTRL = 0;

// 根据时长判断事件类型

EventType ev_click = EV_NONE;

EventType ev_long = EV_NONE;

switch (eventTemp)

{

case EV_KEY_BACK_RAW:

ev_click = EV_KEY_BACK_CLICK;

ev_long = EV_KEY_BACK_LONGPRESS;

break;

case EV_KEY_OK_RAW:

ev_click = EV_KEY_OK_CLICK;

ev_long = EV_KEY_OK_LONGPRESS;

break;

}

// 按时长入队对应事件

if (ev_click != EV_NONE) {

if (PressDuration < 3) {

// 小于30ms，判定为干扰，忽略

}

else if (PressDuration < 100) {

// 30ms~1000ms，判定为单击

EventQueue_Enqueue(ev_click);

}

else {

// 大于1000ms，判定为长按

EventQueue_Enqueue(ev_long);

}

}

PressDuration = 0;  // 清零计时 }

设计要点： （1）10ms检测周期，兼顾响应速度和消抖效果 （2）小于30ms的抖动被过滤 （3）30ms~1000ms判定为单击 （4）大于1000ms判定为长按 （5）使用静态变量保持状态，支持多次按键

第三章 菜单系统数据结构剖析

3.1 菜单系统架构设计

菜单系统是本项目最具创新性的设计之一。它采用"双数据结构"设计模式，将菜单的显示布局（队列Queue）和菜单项内容（链表Link）分离，实现了灵活的菜单导航和动画效果。

设计目标： （1）支持多级菜单嵌套 （2）实现流畅的左右滚动动画 （3）支持菜单项的动态添加和删除 （4）菜单项可以绑定执行函数或子菜单 （5）内存使用高效，适合资源受限的嵌入式系统

核心设计思想：

1. 数据与显示分离：    - LinkNode（链表节点）：存储菜单项的实际内容（图标、文字、动作函数、子菜单指针）    - QueueNode（队列节点）：存储菜单项在屏幕上的显示位置和大小    - 通过element指针将两者关联

2. 环形链表组织菜单项：    - 同一级别的菜单项通过next和last指针形成环形链表    - 支持循环导航（从第一个可以跳到最后一个）    - 便于实现左右滚动效果

3. 队列管理显示位置：    - 5个QueueNode对应屏幕上的5个显示位置    - 中间位置（mid）是当前选中项，显示较大    - 两侧位置显示相邻项，尺寸较小    - 最外侧两个位置用于动画缓冲（屏幕外）

这种设计的精妙之处在于：当用户旋转编码器时，只需要改变QueueNode的element指针指向，就可以实现菜单项的"滚动"效果，而不需要移动任何实际的图像数据。

3.2 链表数据结构详解

链表（Link）是菜单项的容器，负责存储和管理同级别的所有菜单项。

核心数据结构定义：

// 链表节点结构体typedef struct LinkNode {

uint8_t id;

// 节点标识（如'A'、'B'、'C'等）

const uint8_t *Image;

// 图标图像数据指针

const char *Str;

// 文字描述

struct LinkNode *next;

// 下一个节点指针

struct LinkNode *last;

// 上一个节点指针

struct Link *ChildMenuLink;

// 子菜单链表指针

void (*Action)(void);

// 动作函数指针

} LinkNode;

// 链表控制结构体typedef struct Link {

LinkNode *head;

// 链表头指针

LinkNode *tail;

// 链表尾指针

} Link;

链表初始化函数：

Link* Link_Init(uint8_t ID, const uint8_t *img, const char *str, void (*action)(void)) {     // 1. 申请堆内存     Link *NewLink = (Link *)malloc(sizeof(Link));     LinkNode *HeadNode = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));

if (HeadNode == NULL) return NewLink;

// 2. 初始化头节点

HeadNode->id = ID;

HeadNode->Image = img;

HeadNode->Str = str;

HeadNode->next = NULL;

HeadNode->last = NULL;

HeadNode->Action = action;

HeadNode->ChildMenuLink = NULL;

// 3. 配置连接关系

NewLink->head = NewLink->tail = HeadNode;

return NewLink;

}

链表添加节点函数：

BitAction Link_PushBack(Link *lk, uint8_t id, const uint8_t *img,                          const char *str, void (*action)(void)) {     if (lk == NULL) return 0;

// 1. 新建节点

LinkNode *NewNode = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));

if (NewNode == NULL) return 0;

// 2. 填充数据

NewNode->id = id;

NewNode->Image = img;

NewNode->Str = str;

NewNode->Action = action;

NewNode->ChildMenuLink = NULL;

// 3. 关键：形成环形链表

NewNode->next = lk->head;

// 新节点的next指向头节点

NewNode->last = lk->tail;

// 新节点的last指向原尾节点

// 4. 更新连接关系

lk->tail->next = NewNode;

// 原尾节点的next指向新节点

lk->head->last = NewNode;

// 头节点的last指向新节点（保持环形）

// 5. 更新尾指针

lk->tail = NewNode;

return 1;

}

环形链表的特性：

假设有5个节点A、B、C、D、E形成环形链表：

┌─────────────────────────────────────┐     │                                     │     ▼                                     │ ┌───────┐    ┌───────┐    ┌───────┐    ┌───────┐    ┌───────┐ │   A   │───→│   B   │───→│   C   │───→│   D   │───→│   E   │ │       │←───│       │←───│       │←───│       │←───│       │ └───────┘    └───────┘    └───────┘    └───────┘    └───────┘     ▲                                                       │     └───────────────────────────────────────────────────────┘

环形链表的优势： （1）支持循环导航，从最后一个节点可以方便地回到第一个 （2）无需特殊处理边界情况 （3）左右滚动时只需要移动指针，无需移动数据

内存管理注意事项： （1）使用malloc动态分配内存，需要确保堆空间充足 （2）节点释放时需要遍历整个链表 （3）建议在系统初始化时一次性创建菜单结构，运行期间不再动态分配

3.3 队列数据结构详解

队列（Queue）负责管理菜单项在屏幕上的显示位置和大小。5个QueueNode对应5个显示槽位，形成线性队列结构。

核心数据结构定义：

// 队列节点结构体typedef struct QueueNode {

uint8_t sequence;

// 节点序号（0-4）

uint8_t block[4];

// 显示区域 [行, 列, 高, 宽]

LinkNode *element;

// 指向当前显示的链表节点

struct QueueNode *next;

// 下一个队列节点

} QueueNode;

// 队列控制结构体typedef struct Queue {

QueueNode *head;

// 队列头（最左侧隐藏位置）

QueueNode *mid;

// 队列中间（当前选中项）

QueueNode *tail;

// 队列尾（最右侧隐藏位置）

uint8_t Floor;

// 菜单层级

struct Queue *Parent;

// 父菜单队列指针

} Queue;

队列初始化函数：

Queue* Queue_Init(const Link* lk, const u8 floor) {     Queue *NewQueue = (Queue *)malloc(sizeof(Queue));

// 为5个队列节点申请内存

QueueNode *NewQNode0 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode1 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode2 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode3 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode4 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

// 内存分配失败处理

if(NewQNode4 == NULL) {

OLED_ClearBuf();

OLED_ShowString(25, 5, "Heap Error", 1, 16, 8);

OLED_Update();

return 0;

}

// 配置队列控制结构

NewQueue->head = NewQNode0;

NewQueue->mid = NewQNode2;

NewQueue->tail = NewQNode4;

NewQueue->Floor = floor;

NewQueue->Parent = NULL;

// 配置每个队列节点的显示位置

// QNode0: 左侧隐藏位置

NewQNode0->sequence = 0;

NewQNode0->block[0] = 20;

// 行（Y坐标）

NewQNode0->block[1] = -32;

// 列（X坐标，屏幕外）

NewQNode0->block[2] = 24;

// 高度

NewQNode0->block[3] = 32;

// 宽度

NewQNode0->next = NewQNode1;

// QNode1: 左侧可见位置

NewQNode1->sequence = 1;

NewQNode1->block[0] = 20;

NewQNode1->block[1] = 5;

// X=5，屏幕内

NewQNode1->block[2] = 24;

NewQNode1->block[3] = 32;

NewQNode1->next = NewQNode2;

// QNode2: 中间选中位置（最大）

NewQNode2->sequence = 2;

NewQNode2->block[0] = 6;

// 行位置更高（更靠上）

NewQNode2->block[1] = 40;

// X=40，屏幕中央

NewQNode2->block[2] = 36;

// 高度更大

NewQNode2->block[3] = 48;

// 宽度更大

NewQNode2->next = NewQNode3;

// QNode3: 右侧可见位置

NewQNode3->sequence = 3;

NewQNode3->block[0] = 20;

NewQNode3->block[1] = 92;

// X=92，屏幕右侧

NewQNode3->block[2] = 24;

NewQNode3->block[3] = 32;

NewQNode3->next = NewQNode4;

// QNode4: 右侧隐藏位置

NewQNode4->sequence = 4;

NewQNode4->block[0] = 20;

NewQNode4->block[1] = 128;

// X=128，屏幕外

NewQNode4->block[2] = 24;

NewQNode4->block[3] = 32;

NewQNode4->next = NULL;

// 绑定链表节点到队列节点

uint8_t i = 0, num = 0;

for(QueueNode *p1 = NewQueue->head;

p1 != NULL;

p1 = p1->next)

{

num = 0;

LinkNode *p2 = lk->tail;

// 从链表尾部开始

// 找到链表的第i个节点

for(p2 = lk->tail;

num < i;

p2 = p2->next) {

num++;

}

p1->element = p2;

// 绑定

i++;

}

return NewQueue;

}

显示位置布局示意图：

屏幕坐标系（128×64像素）：

0                    64                    127     │                     │                     │     ▼                     ▼                     ▼     ┌─────────────────────────────────────────┐     │                                         │     │    ┌───┐        ┌───────┐        ┌───┐ │     │    │   │        │       │        │   │ │     │    │ E │        │   A   │        │ B │ │     │    │   │        │(选中) │        │   │ │     │    └───┘        └───────┘        └───┘ │     │  (隐藏)       (大尺寸)            (隐藏)│     │                                         │     └─────────────────────────────────────────┘

队列销毁函数：

void Queue_Destroy(Queue *queue) {

if (queue == NULL) return;

QueueNode *current = queue->head;

QueueNode *next;

// 逐个释放QueueNode

for (uint8_t i = 0;

i < 5;

i++) {

next = current->next;

free(current);

// 只释放节点本身，不释放element

current = next;

}

// 释放队列控制块

free(queue);

}

设计要点： （1）队列节点只保存显示位置信息，不保存实际图像数据 （2）element指针指向链表节点，实现数据与显示的分离 （3）销毁队列时只释放队列节点，不释放链表节点（链表可能被多个队列共享）

3.4 菜单滚动动画实现

菜单滚动动画是用户体验的关键。本项目实现了平滑的左右滚动效果，通过改变队列节点的element指针来实现。

左滚动（逆时针旋转编码器）：

void Left_Shift(void) {

// 动画开关

if (menuOptions.enableAnimation)

Animation_Start(1, Controller, menuOptions.AnimationFrame);

// 核心：每个队列节点的element指向链表的上一个节点

for(QueueNode *p = pCurrentQueue->head;

p != NULL;

p = p->next)

{

p->element = p->element->next;

// 向后移动

}

// 关闭文案显示

ShowText(0);

// 刷新菜单显示

ShowMenu(1);

}

右滚动（顺时针旋转编码器）：

void Right_Shift(void) {

// 动画开关

if (menuOptions.enableAnimation)

Animation_Start(0, Controller, menuOptions.AnimationFrame);

// 核心：每个队列节点的element指向链表的下一个节点

for(QueueNode *p = pCurrentQueue->head;

p != NULL;

p = p->next)

{

p->element = p->element->last;

// 向前移动

}

// 关闭文案显示

ShowText(0);

// 刷新菜单显示

ShowMenu(1);

}

滚动效果示意图：

初始状态： Queue[0] → E    Queue[1] → A    Queue[2] → B(选中)  Queue[3] → C    Queue[4] → D

左滚动后： Queue[0] → A    Queue[1] → B    Queue[2] → C(选中)  Queue[3] → D    Queue[4] → E

右滚动后： Queue[0] → D    Queue[1] → E    Queue[2] → A(选中)  Queue[3] → B    Queue[4] → C

显示函数ShowMenu的实现：

void ShowMenu(u8 Update_Bit) {

// 遍历队列节点（跳过隐藏的head和tail）

for(QueueNode *p = pCurrentQueue->head->next;

p->next != NULL;

p = p->next)

{

// 根据位置和节点类型选择图像尺寸

if(p->sequence != 2 && p->element->id == 'B') {

// 非中间位置但显示的是大尺寸图标，需要缩放

scale_1bit_1p5x(p->element->Image, 36, 48, ImageTemp, 24, 32);

OLED_ShowImage(p->block[0], p->block[1],

p->block[2], p->block[3], ImageTemp, 1);

}

else if(p->sequence == 2 && p->element->id != 'B') {

// 中间位置但显示的是小尺寸图标，需要放大

scale24x32_to36x48(p->element->Image, ImageTemp);

OLED_ShowImage(p->block[0], p->block[1],

p->block[2], p->block[3], ImageTemp, 1);

}

else {

// 尺寸匹配，直接显示

OLED_ShowImage(p->block[0], p->block[1],

p->block[2], p->block[3],

(uint8_t *)p->element->Image, 1);

}

}

// 显示文字和箭头

ShowText(0);

ShowArrow();

// 刷新屏幕

if(Update_Bit) {

OLED_Update();

}}

动画效果说明： （1）滚动时，每个位置的图像会平滑过渡到下一个图像 （2）中间选中项显示大尺寸（36×48像素） （3）两侧项显示小尺寸（24×32像素） （4）支持图像缩放，保证任何图标都能正确显示

第四章 OLED显示驱动深度分析

4.1 SSD1306显示原理

SSD1306是0.96英寸OLED显示屏的控制芯片，分辨率为128×64像素。理解其工作原理对于优化显示性能至关重要。

显示内存组织：

SSD1306的显存（GDDRAM）大小为128×64位 = 1024字节 = 1KB。 显存按页（Page）组织，共8页，每页128字节：

页0: 行0-7     页1: 行8-15     页2: 行16-23     页3: 行24-31     页4: 行32-39     页5: 行40-47     页6: 行48-55     页7: 行56-63

每页内的字节数据对应8行像素：

字节bit0 → 行0     字节bit1 → 行1     ...     字节bit7 → 行7

例如，向页0的第0列写入0xFF（二进制11111111），会在屏幕左上角显示一个8像素高的竖线。

寻址模式：

SSD1306支持三种寻址模式：

1. 页寻址模式（默认）：    - 每次写入后，列地址自动增加    - 到达列127后，列地址回到0，页地址不变    - 需要手动设置页地址

2. 水平寻址模式：    - 列地址自动增加    - 到达列127后，列地址回到0，页地址增加    - 适合全屏刷新

3. 垂直寻址模式：    - 页地址自动增加    - 到达页7后，页地址回到0，列地址增加

常用命令：

0xAE / 0xAF: 关闭/开启显示 0xA4 / 0xA5: 正常显示/全屏点亮 0xA6 / 0xA7: 正常显示/反色显示 0x20: 设置寻址模式 0xB0-0xB7: 设置页地址 0x00-0x0F: 设置列低地址 0x10-0x1F: 设置列高地址

4.2 双缓冲机制

双缓冲是解决显示闪烁问题的经典技术。本项目采用软件双缓冲，在RAM中维护两个显存缓冲区。

双缓冲原理：

传统单缓冲的问题： - 直接在显存上绘制，用户会看到绘制过程 - 清屏和重绘之间会产生闪烁 - 复杂动画效果不流畅

双缓冲的解决方案： - 在RAM中维护两个缓冲区：DRAW_BUF（绘制缓冲区）和SEND_BUF（发送缓冲区） - 所有绘制操作都在DRAW_BUF上进行 - 绘制完成后，交换两个缓冲区 - 将SEND_BUF的内容通过DMA发送给OLED

核心代码实现：

#define BUF_CNT 2uint8_t OLED_BUF[BUF_CNT][8][128];

// 两个8×128字节的缓冲区volatile uint8_t buf_idx = 0;

// 当前绘制缓冲区索引

#define DRAW_BUF OLED_BUF[buf_idx]

// 正在绘制的缓冲区#define SEND_BUF OLED_BUF[buf_idx ^ 1]   // 正在发送的缓冲区

缓冲区交换：

void OLED_Update(void) {

// 等待上一次DMA传输完成

while (!dma_done);

// 交换缓冲区

buf_idx ^= 1;

// 获取发送缓冲区的指针

uint8_t *p_data = (uint8_t*)SEND_BUF;

// 启动DMA传输

DMA1_Channel6->CMAR = (uint32_t)p_data;

DMA1_Channel6->CNDTR = 1024;

// 1024字节

dma_done = 0;

// ... 启动I2C+DMA传输

// 复制当前帧到绘制缓冲区（保持内容连续）

memcpy(DRAW_BUF, SEND_BUF, sizeof(DRAW_BUF));

}

双缓冲的优势： （1）消除闪烁：用户只看到完整的帧，不会看到绘制过程 （2）提高帧率：DMA传输和下一帧绘制可以并行进行 （3）简化逻辑：绘制代码无需考虑显示时序

内存占用分析： - 两个缓冲区共占用 2 × 1024 = 2048字节RAM - STM32F103C8T6有20KB RAM，完全可以接受 - 如果RAM紧张，可以使用单缓冲，但会有闪烁

4.3 硬件I2C+DMA通信

本项目采用硬件I2C配合DMA传输，实现高效的OLED数据更新。相比软件模拟I2C，硬件I2C具有速度快、CPU占用低的优点。

I2C通信协议：

SSD1306的I2C地址为0x3C（7位地址），写操作时发送0x78（0x3C << 1）。

数据格式： - 控制字节（0x00）：后续字节为命令 - 控制字节（0x40）：后续字节为数据

硬件I2C初始化：

void OLED_I2C_Init(void) {

// 使能时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);

// GPIO配置：PB6=SCL, PB7=SDA

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;

// 复用开漏

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

// I2C配置

I2C_InitTypeDef i2c;

i2c.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;

i2c.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;

i2c.I2C_OwnAddress1 = 0x00;

i2c.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;

i2c.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;

i2c.I2C_ClockSpeed = 1300000;

// 1.3MHz（超频）

I2C_Init(I2C1, &i2c);

I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);

// DMA配置

DMA_InitTypeDef dma;

DMA_DeInit(DMA1_Channel6);

dma.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&I2C1->DR;

// 外设数据寄存器

dma.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)i2c_buf;

// 内存缓冲区

dma.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;

// 内存→外设

dma.DMA_BufferSize = 2;

// 2字节

dma.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;

dma.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;

dma.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;

dma.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;

dma.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;

dma.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;

dma.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;

DMA_Init(DMA1_Channel6, &dma);

// 使能DMA传输完成中断

DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_TC, ENABLE);

// NVIC配置

NVIC_InitTypeDef nvic;

nvic.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;

nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;

nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&nvic);

}

DMA传输流程：

1. 准备数据：将控制字节和数据字节放入缓冲区 2. 启动传输：    - 发送START信号    - 发送从机地址    - 发送控制字节（0x40表示数据）    - 启动DMA传输数据 3. 传输完成中断：    - 等待最后一个字节发送完成    - 发送STOP信号    - 设置dma_done标志

DMA中断服务函数：

void DMA1_Channel6_IRQHandler(void) {

if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC6))  // 传输完成

{

DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC6);

DMA_Cmd(DMA1_Channel6, DISABLE);

I2C_DMACmd(I2C1, DISABLE);

// 等待最后一个字节真正发完

while (!I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BTF));

// 发送STOP信号

I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);

dma_done = 1;  // 标记传输完成     } }

性能分析： - I2C时钟1.3MHz，理论传输速率约130KB/s - 1024字节全屏刷新约需8ms - DMA传输期间CPU可以做其他事情 - 实测帧率可达60FPS以上

4.4 图像缩放算法

菜单系统中需要显示不同尺寸的图标，因此需要图像缩放功能。本项目实现了基于最近邻插值的图像缩放算法。

最近邻插值原理：

对于目标图像的每个像素，找到源图像中距离最近的像素，取其值。

算法步骤： 1. 计算缩放比例：scale_x = src_width / dst_width, scale_y = src_height / dst_height 2. 对于目标图像的每个像素(x, y)：    - 计算源图像对应位置：src_x = x * scale_x, src_y = y * scale_y    - 取整得到最近邻像素坐标    - 复制像素值

核心代码实现：

uint8_t* scale_1bit_1p5x(const uint8_t *src,                          uint16_t src_h, uint16_t src_w,                          uint8_t *dst,                          uint16_t dst_h, uint16_t dst_w) {     // 计算源图像和目标图像的页数     const uint16_t src_pages = ((src_h - 1) >> 3) + 1;     const uint16_t dst_pages = ((dst_h - 1) >> 3) + 1;

// 清空目标图像

for (uint16_t i = 0;

i < (uint16_t)dst_pages * dst_w;

++i)

dst[i] = 0x00;

// 主循环：遍历目标图像的每个页和列

for (uint16_t page_new = 0;

page_new < dst_pages;

++page_new) {

for (uint16_t col_new = 0;

col_new < dst_w;

++col_new) {

// 计算源图像的列坐标（四舍五入）

uint16_t col_old = ((uint16_t)col_new * src_w * 2 + src_w) / (dst_w * 2);

if (col_old >= src_w) continue;

// 遍历当前列的8个bit

for (uint8_t bit = 0;

bit < 8;

++bit) {

// 计算目标图像的全局行号

uint16_t row_new = page_new * 8 + bit;

// 计算源图像的行坐标（四舍五入）

uint16_t row_old = ((uint16_t)row_new * src_h * 2 + src_h) / (dst_h * 2);

if (row_old >= src_h) continue;

// 计算源图像的页和bit位置

uint16_t page_old = row_old >> 3;

uint8_t bit_old = row_old & 0x07;

// 读取源像素值

uint8_t src_byte = src[page_old * src_w + col_old];

uint8_t pixel = (src_byte >> bit_old) & 0x01;

// 写入目标像素

if (pixel)

dst[page_new * dst_w + col_new] |= (1u << bit);

}

}

}

return dst;

}

算法优化技巧：

1. 避免浮点运算：    - 使用整数乘法和除法代替浮点运算    - 公式：(col_new * src_w * 2 + src_w) / (dst_w * 2) 实现四舍五入

2. 位运算优化：    - 除以8用右移3位：row_old >> 3    - 取模8用与7：row_old & 0x07

3. 提前终止：    - 如果col_old或row_old超出范围，跳过该像素

特定尺寸优化：

对于24×32放大到36×48的特殊情况（1.5倍放大），有专门的优化函数：

void scale24x32_to36x48(const uint8_t Image2[3*32], uint8_t ImageNew[5*48]) {

// 目标图像初始化

for (int i = 0;

i < 5*48;

i++) ImageNew[i] = 0x00;

// 遍历目标图像的每一页和每一列

for (int page_new = 0;

page_new < 5;

page_new++) {

for (int col_new = 0;

col_new < 48;

col_new++) {

// 计算源图像的列索引（最近邻插值）

int col_old = (col_new * 32 + 24) / 48;

// +24实现四舍五入

if (col_old >= 32) continue;

// 处理当前col_new值目标图像的每个bit

for (int bit = 0;

bit < 8;

bit++) {

// 计算目标像素的全局行号

int row_global = page_new * 8 + bit;

// 计算源图像的行索引（最近邻插值）

int row_old = (row_global * 24 + 18) / 36;

// +18实现四舍五入

// 计算源图像的页号和页内行

int page_old = row_old / 8;

int bit_old = row_old % 8;

// 跳过越界页

if (page_old >= 3) continue;

// 获取源像素值

uint8_t src_byte = Image2[page_old * 32 + col_old];

uint8_t src_bit = (src_byte >> bit_old) & 0x01;

// 设置目标像素值

if (src_bit) {

ImageNew[page_new * 48 + col_new] |= (1 << bit);

}

}

}

}

}

性能分析： - 最近邻插值计算简单，适合资源受限的嵌入式系统 - 缩放质量一般，但对于小尺寸图标足够 - 36×48像素的缩放约需1-2ms

第五章 动画系统实现

5.1 动画系统架构

动画系统是提升用户体验的重要组成部分。本项目实现了两种动画：线性插值动画和弹簧阻尼物理动画。

动画系统的设计目标： （1）流畅性：动画帧率不低于30FPS （2）可控性：支持动画速度、帧数等参数调整 （3）可扩展性：易于添加新的动画类型 （4）资源友好：占用较少的CPU和内存资源

动画类型概述：

1. 线性插值动画（Linear Interpolation）：    - 等速运动，从起始值均匀变化到结束值    - 适用于菜单滚动、页面切换等场景    - 实现简单，计算量小

2. 弹簧阻尼动画（Spring-Damper）：    - 模拟物理弹簧的运动特性    - 具有惯性和回弹效果    - 适用于选择框移动、表情动画等场景    - 更自然、更有质感

动画控制器数据结构：

// 线性动画控制器typedef struct {

int32_t currentY;

// 当前Y坐标（放大256倍，定点数）

int32_t deltaY;

// Y方向变化量

int32_t stepY;

// Y方向步长

int32_t currentX;

// 当前X坐标

int32_t deltaX;

// X方向变化量

int32_t stepX;

// X方向步长

int32_t currentHeight;

// 当前高度

int32_t deltaHeight;

// 高度变化量

int32_t stepHeight;

// 高度步长

int32_t currentWidth;

// 当前宽度

int32_t deltaWidth;

// 宽度变化量

int32_t stepWidth;

// 宽度步长

} AnimationController;

// 弹簧阻尼控制器typedef struct {

float current_input;

// 当前输出值

float target_output;

// 目标值

float velocity;

// 当前速度

float stiffness;

// 弹簧刚度系数

float damping;

// 阻尼系数

uint8_t is_moving;

// 是否正在运动

void (*action)(void);

// 到达目标后的回调函数

} ElementOffset;

定点数说明：

为了避免浮点运算（STM32F1没有硬件FPU），动画系统使用定点数表示坐标值。

#define PHYSICS_SCALE 256  // 放大256倍

currentY = 20 << 8;  // 实际值20，存储为5120

计算时： - 加法/减法：直接进行 - 乘法：结果需要右移8位 - 除法：被除数需要左移8位

使用定点数的优势： （1）避免浮点运算，提高计算速度 （2）精度足够（约0.4%） （3）代码可移植性好

5.2 线性插值动画实现

线性插值动画通过等步长更新属性值，实现匀速运动效果。

动画启动函数：

void Animation_Start(u8 Direction, AnimationController* ConstController, u8 Frame) {

// 1. 深拷贝原始数据（不修改传入的控制器）

AnimationController Controller[5];

memcpy(Controller, ConstController, sizeof(Controller));

// 2. 计算每个元素的初末位移差值

if(Direction)  // 左滚动

{

for (int i = 1;

i < 5;

i++) {

Controller[i].deltaY = Controller[i-1].currentY - Controller[i].currentY;

Controller[i].deltaX = Controller[i-1].currentX - Controller[i].currentX;

Controller[i].deltaHeight = Controller[i-1].currentHeight - Controller[i].currentHeight;

Controller[i].deltaWidth = Controller[i-1].currentWidth - Controller[i].currentWidth;

}

}

else  // 右滚动

{

for (int i = 0;

i < 4;

i++) {

Controller[i].deltaY = Controller[i+1].currentY - Controller[i].currentY;

Controller[i].deltaX = Controller[i+1].currentX - Controller[i].currentX;

Controller[i].deltaHeight = Controller[i+1].currentHeight - Controller[i].currentHeight;

Controller[i].deltaWidth = Controller[i+1].currentWidth - Controller[i].currentWidth;

}

}

// 3. 计算每帧的步长（定点数除法）

for (int i = 0;

i < 5;

i++) {

Controller[i].stepY = Controller[i].deltaY / Frame;

Controller[i].stepX = Controller[i].deltaX / Frame;

Controller[i].stepHeight = Controller[i].deltaHeight / Frame;

Controller[i].stepWidth = Controller[i].deltaWidth / Frame;

}

// 4. 执行动画帧

for(int j = 1;

j < Frame;

j++)

{

int i = 0;

OLED_ClearBuf();

// 显示帧率

OLED_ShowNum(0, 100, FPS, 3, 16, 8, 0);

ShowArrow();

// 更新每个队列节点的位置和大小

for(QueueNode *p = pCurrentQueue->head;

p != NULL;

p = p->next)

{

// 更新位置（定点数加法）

Controller[i].currentY += Controller[i].stepY;

p->block[0] = Controller[i].currentY >> 8;

// 右移8位还原

Controller[i].currentX += Controller[i].stepX;

p->block[1] = (Controller[i].currentX + Controller[i].stepX) >> 8;

Controller[i].currentHeight += Controller[i].stepHeight;

p->block[2] = (Controller[i].currentHeight + Controller[i].stepHeight) >> 8;

Controller[i].currentWidth += Controller[i].stepWidth;

p->block[3] = (Controller[i].currentWidth + Controller[i].stepWidth) >> 8;

// 根据节点类型选择源图像尺寸

u8 sourceHeight = (p->element->id == 'B') ? 36 : 24;

u8 sourceWidth = (p->element->id == 'B') ? 48 : 32;

// 缩放图像

scale_1bit_1p5x(p->element->Image, sourceHeight, sourceWidth,

ImageTemp, p->block[2], p->block[3]);

// 绘制图像

OLED_ShowImage(p->block[0], p->block[1], p->block[2], p->block[3],

ImageTemp, 1);

i++;

}

// 刷新显示

OLED_Update();

}

// 5. 最终纠正剩余偏差

int i = 0;

for(QueueNode *p = pCurrentQueue->head;

p != NULL;

p = p->next)

{

p->block[0] = ConstController[i].currentY >> 8;

p->block[1] = ConstController[i].currentX >> 8;

p->block[2] = ConstController[i].currentHeight >> 8;

p->block[3] = ConstController[i].currentWidth >> 8;

i++;

}

}

动画控制器初始化：

AnimationController Controller[5] = {     {   // 左侧隐藏元素         .currentY = 20 << 8,         .deltaY = 0,         .stepY = 0,         .currentX = -32 << 8,         .deltaX = 0,         .stepX = 0,         .currentHeight = 24 << 8,         .deltaHeight = 0,         .stepHeight = 0,         .currentWidth = 32 << 8,         .deltaWidth = 0,         .stepWidth = 0     },     {   // 左侧可见元素         .currentY = 20 << 8,         .currentX = 5 << 8,         .currentHeight = 24 << 8,         .currentWidth = 32 << 8,         // ... 其他字段初始化为0     },     {   // 中间选中元素（大尺寸）         .currentY = 6 << 8,         .currentX = 40 << 8,         .currentHeight = 36 << 8,         .currentWidth = 48 << 8,     },     {   // 右侧可见元素         .currentY = 20 << 8,         .currentX = 92 << 8,         .currentHeight = 24 << 8,         .currentWidth = 32 << 8,     },     {   // 右侧隐藏元素         .currentY = 20 << 8,         .currentX = 128 << 8,         .currentHeight = 24 << 8,         .currentWidth = 32 << 8,     } };

动画参数配置：

MenuOptions menuOptions = {     .enableAnimation = '1',    // 启用动画     .AnimationFrame = 16,      // 动画总帧数     .SystemClock = 72,         // 系统时钟72MHz };

帧数选择建议： - 16帧：约267ms（60FPS），流畅但占用较多CPU - 8帧：约133ms（60FPS），平衡性能和效果 - 4帧：约67ms（60FPS），快速但可能有卡顿感

5.3 弹簧阻尼动画实现

弹簧阻尼动画模拟物理弹簧的运动特性，具有惯性和回弹效果，使动画更加自然。

物理模型：

弹簧阻尼系统的运动方程为：     m·x'' + c·x' + k·x = F(t)

其中： - m：质量（简化为1） - c：阻尼系数（damping） - k：弹簧刚度系数（stiffness） - x：位移 - F(t)：外力（本系统中为0）

简化后的方程：     x'' = -k·x - c·x'

数值解法（欧拉法）：

在每个时间步长dt内： 1. 计算弹簧力：F_spring = -k * (target - current) 2. 计算阻尼力：F_damper = -c * velocity 3. 更新速度：velocity += (F_spring + F_damper) * dt 4. 更新位置：current += velocity * dt

初始化函数：

void ElementOffset_Init(ElementOffset *sel, int16_t input) {

// 放大10倍存成整数，避免浮点运算

sel->current_input = sel->target_output = input * PHYSICS_SCALE;

sel->velocity = 1;

sel->stiffness = 40;

// 黄金参数：果冻手感

sel->damping = 6;

// 阻尼系数

sel->is_moving = 0;

// 初始停止

sel->action = NULL;

// 无回调函数

}

设置目标值：

void ElementOffset_SetTarget(ElementOffset *sel, int16_t output, void (*action)) {

sel->target_output = output * PHYSICS_SCALE;

// 放大精度

sel->is_moving = 1;

// 标记开始运动

sel->action = action;

// 设置到达目标后的回调函数

}

更新函数（每帧调用）：

void ElementOffset_Update(ElementOffset *sel) {

if (!sel->is_moving) return;

// 时间步长（10ms = 0.01s）

const float dt = 0.01f;

// 计算弹簧力（力 = -k * 位移）

float spring = (sel->target_output - sel->current_input) * sel->stiffness;

// 计算阻尼力（力 = -d * 速度）

float damp = sel->velocity * sel->damping;

// 更新速度（速度变化 = 力/质量 * dt）

sel->velocity += (spring - damp) * dt;

// 更新位置

sel->current_input += sel->velocity * dt;

// 判断是否到达目标（误差<0.5像素）

float distance = fabsf(sel->target_output - sel->current_input);

if (distance < 0.5f) {

// 停止运动

sel->current_input = sel->target_output;

sel->is_moving = 0;

// 执行回调函数

if (sel->action) {

sel->action();

}

}

}

参数调优指南：

阻尼比 ζ = c / (2 * sqrt(m * k))

不同阻尼比的效果： - ζ < 1：欠阻尼，有振荡，回弹效果明显 - ζ = 1：临界阻尼，最快到达目标，无振荡 - ζ > 1：过阻尼，缓慢到达目标，无振荡

推荐参数组合：

| 效果 | stiffness | damping | 阻尼比 | 适用场景 |

|------|-----------|---------|--------|----------|

| 果冻感 | 40 | 6 | 0.47 | 表情动画 |

| 弹性 | 30 | 4 | 0.37 | 选择框移动 |

| 平滑 | 50 | 10 | 0.71 | 页面滚动 |

| 快速 | 80 | 15 | 0.84 | 快速响应 |

使用示例（秒表应用中的选择框动画）：

SelectorPhysics menu_selector;

// 初始化选择框Selector_Init(&menu_selector, 4, 8, 24, 114);

// 设置新目标位置（带动画）Selector_SetTarget(&menu_selector, 36, 40, 24, 50);

// 在定时器中断中更新void TIM2_IRQHandler(void){

// ...

Selector_Update(&menu_selector);

// ...

}

// 在显示函数中绘制void Show_Stopwatch(void){

// ...

Selector_Draw(&menu_selector);

// ...

}

第六章 输入系统实现

6.1 按键输入系统

按键是最基本的人机交互方式。本项目实现了支持单击和长按检测的按键系统。

硬件连接： - PB0：OK键（上拉输入，按下为低电平） - PB11：BACK键（上拉输入，按下为低电平）

按键初始化：

void Key_Init(void) {

// 使能GPIOB和AFIO时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

// GPIO配置：上拉输入

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_11;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

// 映射外部中断线

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource0);

// PB0 → EXTI0

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource11);

// PB11 → EXTI11

// EXTI配置

EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;

// EXTI0（PB0）

EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0;

EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;

EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;

// 下降沿触发

EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;

EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);

// EXTI11（PB11）

EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line11;

EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);

// NVIC配置

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;

// EXTI0

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);

// EXTI15_10（包含EXTI11）

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;

NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);

// 订阅默认事件处理函数

EventBus_Subscribe(EV_KEY_OK_CLICK, MenuForward);

EventBus_Subscribe(EV_KEY_BACK_CLICK, MenuBack);

EventBus_Subscribe(EV_KEY_BACK_RAW, KeyLogic_Process_Back);

EventBus_Subscribe(EV_KEY_OK_RAW, KeyLogic_Process_OK);

}

中断服务函数：

// PB0中断处理void EXTI0_IRQHandler(void){

if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)

{

// 发送原始按键事件到队列

EventQueue_Enqueue(EV_KEY_OK_RAW);

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);

}

}

// PB11中断处理void EXTI15_10_IRQHandler(void){

if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET)

{

EventQueue_Enqueue(EV_KEY_BACK_RAW);

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);

}

}

按键状态检测：

uint8_t Is_KeyPressed(EventType ev) {

uint16_t Pin = 0;

if(ev == EV_KEY_OK_RAW)

Pin = GPIO_Pin_0;

else if(ev == EV_KEY_BACK_RAW)

Pin = GPIO_Pin_11;

// 读取GPIO输入状态（低电平表示按下）

return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, Pin) == Bit_RESET;

}

消抖流程：

1. 按键按下触发外部中断 2. 中断服务程序发送RAW事件到队列 3. 主循环取出事件，启动SysTick定时器（10ms周期） 4. SysTick_Handler中轮询按键状态，累计按下时长 5. 按键释放后，根据时长判断事件类型（单击/长按） 6. 发送CLICK或LONGPRESS事件到队列

设计要点： （1）外部中断快速响应按键按下 （2）SysTick定时器实现软件消抖 （3）支持单击和长按两种模式 （4）所有事件通过EventQueue传递，保证顺序处理

6.2 编码器输入系统

旋转编码器是一种常用的输入设备，可以检测旋转方向和步数。本项目使用定时器的编码器接口模式来读取编码器。

硬件连接： - PA6：编码器A相 - PA7：编码器B相

编码器工作原理：

旋转编码器输出两路相位差90度的方波信号（A相和B相）。

顺时针旋转：A相超前B相90度     A: ▁▁▁▂▂▂▃▃▃▄▄▄▅▅▅▆▆▆▇▇▇████     B: ▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▄▄▄▄▄▄

逆时针旋转：B相超前A相90度     A: ▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▄▄▄▄▄▄     B: ▁▁▁▂▂▂▃▃▃▄▄▄▅▅▅▆▆▆▇▇▇████

定时器编码器模式：

STM32的定时器支持编码器接口模式，可以自动解码A、B相信号： - 根据相位关系判断旋转方向 - 每转一步自动增减计数器 - 支持单倍频、双倍频、四倍频

编码器初始化：

void Encoder_Init(void) {

// 使能TIM3和GPIOA时钟

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

// GPIO配置：上拉输入

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

// 定时器时基配置

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 65535 - 1;

// 最大计数值

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 1 - 1;

// 不分频

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;

TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure);

// 配置编码器接口模式（四倍频）

TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI12,

TIM_ICPolarity_Rising,

TIM_ICPolarity_Rising);

// 设置计数器初始值

TIM_SetCounter(TIM3, 100);

// 配置捕获/比较通道1（逆时针触发）

TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;

// 冻结模式

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 104;

// CCR1值

TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

// 配置捕获/比较通道2（顺时针触发）

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 96;

// CCR2值

TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

// 使能捕获/比较中断

TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2, ENABLE);

// NVIC配置

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// 订阅事件处理函数

EventBus_Subscribe(EV_ENC_CW, Left_Shift);

EventBus_Subscribe(EV_ENC_CCW, Right_Shift);

// 启动定时器

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);

}

编码器中断处理：

void TIM3_IRQHandler(void) {

// 逆时针旋转（计数器增加到104）

if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)

{

EventQueue_Enqueue(EV_ENC_CW);

TIM_SetCounter(TIM3, 100);

// 恢复默认值

TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);

}

// 顺时针旋转（计数器减少到96）

if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)

{

EventQueue_Enqueue(EV_ENC_CCW);

TIM_SetCounter(TIM3, 100);

// 恢复默认值

TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);

}

Encoder_Count++; }

设计要点： （1）使用四倍频模式，每个步进产生4个计数脉冲，提高分辨率 （2）计数器初始值设为100，CCR1=104（逆时针阈值），CCR2=96（顺时针阈值） （3）检测到旋转后恢复计数器初始值，准备下一次检测 （4）通过EventQueue发送事件，避免在中断中执行复杂逻辑

第七章 应用模块详解

7.1 应用框架设计

所有应用模块遵循统一的设计框架，便于开发和维护。

应用框架的核心组件：

1. 状态机（State Machine）：    - 定义应用的各种状态（READY、PLAYING、PAUSE、OVER等）    - 状态之间的转换由输入事件触发    - 每个状态对应不同的显示和处理逻辑

2. 按键处理函数（KeyAction）：    - 接收输入事件（编码器旋转、按键按下等）    - 根据当前状态和事件类型执行相应操作    - 可能触发状态转换

3. 显示函数（Display）：    - 由定时器定期调用（通常10-100ms）    - 根据当前状态绘制界面    - 更新游戏逻辑（如移动、碰撞检测等）

4. 入口函数（Enter）：    - 应用启动时调用    - 初始化状态、变量、订阅事件    - 设置定时器参数

5. 退出函数（Exit）：    - 应用退出时调用    - 释放资源、取消事件订阅    - 返回菜单系统

应用状态机示例：

typedef enum {

SNAKE_READY,

// 准备状态

SNAKE_PLAYING,  // 游戏进行中

SNAKE_PAUSE,

// 暂停

SNAKE_OVER

// 游戏结束

} SNAKE_STATE;

static SNAKE_STATE state = SNAKE_READY;

void SNAKE_KeyAction(uint8_t event) {

switch (state) {

case SNAKE_READY:

if (event == KEY_OK) {

state = SNAKE_PLAYING;

// 开始游戏

}

else if (event == KEY_BACK) {

ACTION_Exit();

// 退出应用

}

break;

case SNAKE_PLAYING:

if (event == ENC_CW) {

// 右转

}

else if (event == ENC_CCW) {

// 左转

}

else if (event == KEY_OK || event == KEY_BACK) {

state = SNAKE_PAUSE;

// 暂停

}

break;

case SNAKE_PAUSE:

if (event == KEY_OK) {

state = SNAKE_PLAYING;

// 继续

}

else if (event == KEY_BACK) {

ACTION_Exit();

// 退出

}

break;

case SNAKE_OVER:

if (event == KEY_OK) {

snake_init();

state = SNAKE_READY;

// 重新开始

}

else if (event == KEY_BACK) {

ACTION_Exit();

// 退出

}

break;

}

}

Action.c提供的公共接口：

// 初始化应用按键绑定void ActionKey_Init(void (*KeyAction)(uint8_t)){

// 取消默认菜单按键绑定

EventBus_Unsubscribe(EV_KEY_BACK_CLICK, MenuBack);

EventBus_Unsubscribe(EV_KEY_OK_CLICK, MenuForward);

EventBus_Unsubscribe(EV_ENC_CW, Left_Shift);

EventBus_Unsubscribe(EV_ENC_CCW, Right_Shift);

// 绑定应用按键处理函数

EventBus_SubscribeInt(EV_ENC_CW, KeyAction, 1);

EventBus_SubscribeInt(EV_ENC_CCW, KeyAction, 2);

EventBus_SubscribeInt(EV_KEY_BACK_CLICK, KeyAction, 3);

EventBus_SubscribeInt(EV_KEY_OK_CLICK, KeyAction, 4);

EventBus_SubscribeInt(EV_KEY_OK_LONGPRESS, KeyAction, 6);

}

// 释放应用按键绑定void ActionKey_Free(void (*KeyAction)(uint8_t)){

// 取消应用按键绑定

EventBus_Unsubscribe(EV_KEY_BACK_CLICK, (void(*)(void))KeyAction);

EventBus_Unsubscribe(EV_KEY_OK_CLICK, (void(*)(void))KeyAction);

EventBus_Unsubscribe(EV_ENC_CW, (void(*)(void))KeyAction);

EventBus_Unsubscribe(EV_ENC_CCW, (void(*)(void))KeyAction);

EventBus_Unsubscribe(EV_KEY_OK_LONGPRESS, (void(*)(void))KeyAction);

// 恢复默认菜单按键绑定

EventBus_Subscribe(EV_ENC_CW, Left_Shift);

EventBus_Subscribe(EV_ENC_CCW, Right_Shift);

EventBus_Subscribe(EV_KEY_BACK_CLICK, MenuBack);

EventBus_Subscribe(EV_KEY_OK_CLICK, MenuForward);

}

// 初始化应用显示void ActionDisplay_Init(void (*Display)(void)){

EventBus_Subscribe(EV_TIMER_TASK, Display);

}

// 释放应用显示void ActionDisplay_Free(){

EventBus_UnsubscribeAll(EV_TIMER_TASK);

}

// 统一退出接口void ACTION_Exit(void){

TaskTimer.UpdateTask = 0;

// 关闭屏幕刷新任务

ActionDisplay_Free();

// 释放显示函数

ActionKey_Default();

// 恢复默认按键

// 执行退出动画

for(u8 i = 6;

i < 13;

i++) {

OLED_OffsetUpdate(-i, 0);

}

MenuDown(3);     // 菜单下落动画     ShowMenu(1);     // 显示菜单 }

7.2 贪吃蛇游戏实现

贪吃蛇是经典的街机游戏，本项目的实现采用了网格化的设计。

游戏参数定义：

#define MAP_W

128

// 地图宽度（像素）#define MAP_H

64

// 地图高度（像素）#define DOT_SIZE

6

// 每个格子的像素大小#define GRID_W

(MAP_W/DOT_SIZE)   // 横向格子数 = 21#define GRID_H

(MAP_H/DOT_SIZE)   // 纵向格子数 = 10#define MAX_SNAKE   40

// 蛇的最大长度

游戏状态定义：

typedef enum {

SNAKE_READY,

// 准备状态

SNAKE_PLAYING,  // 游戏进行中

SNAKE_PAUSE,

// 暂停

SNAKE_OVER

// 游戏结束

} SNAKE_STATE;

游戏数据结构：

static SNAKE_STATE state = SNAKE_READY;

static struct {

uint8_t x, y;

// 蛇身每节的坐标

} snake[MAX_SNAKE];

static uint8_t snakeLen = 3;

// 当前蛇长 static int8_t dirX = 1, dirY = 0;

// 当前移动方向 static uint8_t foodX, foodY;

// 食物坐标

蛇的移动逻辑：

void snake_move(void) {

// 计算新头部位置

int16_t nx = (int16_t)snake[0].x + dirX;

int16_t ny = (int16_t)snake[0].y + dirY;

// 穿墙处理（循环边界）

if (nx < 0) nx = GRID_W - 1;

else if (nx >= GRID_W) nx = 0;

if (ny < 0) ny = GRID_H - 1;

else if (ny >= GRID_H) ny = 0;

// 撞自己检测

for (uint8_t i = 0;

i < snakeLen;

i++) {

if (snake[i].x == (uint8_t)nx && snake[i].y == (uint8_t)ny) {

state = SNAKE_OVER;

return;

}

}

// 前移身体（从尾部开始）

for (uint8_t i = snakeLen;

i > 0;

i--) {

snake[i] = snake[i-1];

}

// 设置新头部

snake[0].x = (uint8_t)nx;

snake[0].y = (uint8_t)ny;

// 吃食物检测

if (snake[0].x == foodX && snake[0].y == foodY) {

if (snakeLen < MAX_SNAKE) snakeLen++;

place_food();

// 生成新食物

}

}

方向控制逻辑：

编码器旋转控制蛇的转向： - 顺时针旋转：向右转（相对于当前方向） - 逆时针旋转：向左转（相对于当前方向）

void SNAKE_KeyAction(uint8_t event) {

// ...

case SNAKE_PLAYING:

if (event == ENC_CW) {

// 顺时针 → 右转

if (dirX == 1)  {

dirX = 0;

dirY = 1;

}

// 右→下

else if (dirY == 1) {

dirX = -1;

dirY = 0;

} // 下→左

else if (dirX == -1){

dirX = 0;

dirY = -1;

}  // 左→上

else if (dirY == -1){

dirX = 1;

dirY = 0;

}  // 上→右

}

else if (event == ENC_CCW) {

// 逆时针 → 左转

if (dirX == 1)  {

dirX = 0;

dirY = -1;

}

// 右→上

else if (dirY == -1){

dirX = -1;

dirY = 0;

}  // 上→左

else if (dirX == -1){

dirX = 0;

dirY = 1;

}  // 左→下

else if (dirY == 1) {

dirX = 1;

dirY = 0;

}  // 下→右

}

// ...

}

显示函数：

void SNAKE_Display(void) {

OLED_ClearBuf();

switch (state) {

case SNAKE_READY:

OLED_ShowString(30, 20, "SNAKE READY", 1);

OLED_ShowString(10, 40, "OK:START", 1);

break;

case SNAKE_PLAYING:

// 画食物

draw_block(foodX, foodY, 0);

// 画蛇

for (uint8_t i = 0;

i < snakeLen;

i++) {

draw_block(snake[i].x, snake[i].y, 0);

}

// 移动蛇

snake_move();

break;

case SNAKE_PAUSE:

OLED_ShowString(30, 25, "PAUSE", 1);

OLED_ShowString(10, 30, "OK:CONTINUE", 1);

break;

case SNAKE_OVER:

OLED_ShowString(30, 25, "GAME OVER", 1);

OLED_ShowNum(50, 40, snakeLen, 3, 16, 8, 1);

OLED_ShowString(0, 15, "OK:RESTART", 1);

break;

}

}

设计要点： （1）网格化设计简化碰撞检测 （2）穿墙功能增加游戏趣味性 （3）编码器控制转向，操作直观 （4）状态机管理游戏流程

7.3 时钟应用实现

时钟应用是智能手表的核心功能。本项目实现了两种时钟显示主题：雷达扫描和海洋帆船。

雷达扫描主题：

设计思路： - 左侧显示雷达扫描效果 - 右侧显示数字时间 - 同心圆表示时钟刻度 - 扫描线随秒针转动

核心参数：

#define RADAR_CX

40

// 雷达中心X#define RADAR_CY

32

// 雷达中心Y#define RADAR_R1

10

// 分钟圈半径#define RADAR_R2

20

// 小时圈半径#define RADAR_R3

30

// 扫描线半径

三角函数查表优化：

为了避免浮点运算，使用预计算的三角函数表：

static const int8_t COS_TAB[60] = {

100, 99, 97, 95, 92, 87, 81, 74, 67, 59,

50, 41, 31, 21, 10, 0, -10, -21, -31, -41,

-50, -59, -67, -74, -81, -87, -92, -95, -97, -99,

-100, -99, -97, -95, -92, -87, -81, -74, -67, -59,

-50, -41, -31, -21, -10, 0, 10, 21, 31, 41,

50, 59, 67, 74, 81, 87, 92, 95, 97, 99

};

static const int8_t SIN_TAB[60] = {

0, 10, 21, 31, 41, 50, 59, 67, 74, 81,

87, 92, 95, 97, 99, 100, 99, 97, 95, 92,

87, 81, 74, 67, 59, 50, 41, 31, 21, 10,

0, -10, -21, -31, -41, -50, -59, -67, -74, -81,

-87, -92, -95, -97, -99, -100, -99, -97, -95, -92,

-87, -81, -74, -67, -59, -50, -41, -31, -21, -10

};

极坐标转直角坐标：

void Get_Radar_Pos(uint8_t r, uint8_t angle_idx, int16_t *x, int16_t *y) {

// 将角度索引转换为查表索引

// 12点钟对应查表索引15（cos=0, sin=100）

uint8_t tab_idx = (60 + 15 - angle_idx) % 60;

*x = RADAR_CX + (int16_t)(r * COS_TAB[tab_idx]) / 100;

*y = RADAR_CY - (int16_t)(r * SIN_TAB[tab_idx]) / 100;

// Y轴向下，取反

}

海洋帆船主题：

设计思路： - 多层波浪动画 - 帆船随波浪起伏 - 云朵缓慢移动 - 海鸥飞过天空

波浪绘制：

void Show_CLOCK_Ship(void) {

// 读取RTC时间

MyRTC_ReadTime();

uint8_t hour = MyRTC_Time[3];

uint8_t min = MyRTC_Time[4];

uint8_t sec = MyRTC_Time[5];

// 显示时间

OLED_Printf(10, 48, 20, 12, 0, "%02d:%02d", hour, min);

// 更新动画参数

anim_tick++;

if(anim_tick >= 1) {

wave_phase += 1;

// 波浪相位前进

anim_tick = 0;

}

// 云朵缓慢左移

if(cloud1_x > 0) cloud1_x--;

else cloud1_x = 140;

if(cloud2_x > 0) cloud2_x--;

else cloud2_x = 130;

// 海鸥飞行

if(bird_x > 0 && bird_y > 1) {

bird_x -= 2;

bird_y += (sec % 2) ? 1 : -1;

// 上下起伏

} else {

bird_x = 140;

bird_y = 12 + (sec % 10);

}

// 绘制云朵

Draw_Cloud(cloud1_x, 8);

Draw_Cloud(cloud2_x, 12);

// 绘制海鸥

if(0 < bird_x && bird_x < 129) {

Draw_Bird(bird_x, bird_y);

}

// 绘制三层波浪

for(x = 0;

x < 128;

x++) {

// Wave 1: 最上层，振幅3

idx = (x + wave_phase) % 60;

offset = (SIN_TAB[idx] * 3) / 100;

OLED_DrawPixel(WAVE_Y1 + offset, x);

// Wave 2: 中层，振幅4

idx = (x + wave_phase * 2) % 60;

offset = (SIN_TAB[idx] * 4) / 100;

OLED_DrawPixel(WAVE_Y2 + offset, x);

// Wave 3: 最下层，振幅2

idx = (x + wave_phase * 3) % 60;

offset = (SIN_TAB[idx] * 2) / 100;

OLED_DrawPixel(WAVE_Y3 + offset, x);

}

// 绘制帆船（随第二层波浪起伏）

SHIP_X = -8 + (sec % 60) * 2.27;

// 60秒周期移动

idx = (SHIP_X + wave_phase * 2) % 60;

int8_t ship_y = WAVE_Y2 + (SIN_TAB[idx] * 4) / 100 - 2;

Draw_Ship(SHIP_X, ship_y);

// 秒数指示灯

if(sec % 2 == 0) {

fillCircle(20, 120, 3);

}

}

低功耗设计：

时钟应用支持低功耗模式：

void CLOCK_KeyAction(uint8_t event) {

switch (state) {

case CLOCK_READY:

if (event == KEY_OK) {

// 进入睡眠模式

TaskTimer.UpdateTask = 0;

g_enter_sleep_pending = 1;

}

// ...

case CLOCK_SLEEP:

if (event == KEY_OK || event == KEY_BACK) {

// 唤醒

OLED_WriteCommand(0xAF);

// 点亮屏幕

state = CLOCK_READY;

TaskTimer.UpdateTask = 1;

}

break;

}

}

设计要点： （1）三角函数查表避免浮点运算 （2）多层波浪创造立体感 （3）帆船随波浪起伏增加真实感 （4）支持低功耗睡眠模式

第八章 复现指南

8.1 开发环境搭建

复现本项目需要搭建完整的STM32开发环境。

硬件准备：

1. STM32F103C8T6开发板（最小系统板） 2. 0.96英寸OLED显示屏（SSD1306或1.3寸SH1106） 3. 旋转编码器（带按键功能） 4. 两个轻触按键 5. 杜邦线若干 6. ST-Link调试器（或USB转TTL模块）

软件准备：

1. Keil MDK-ARM（推荐5.30以上版本）    - 下载地址：https://www.keil.com/download    - 需要安装STM32F1xx Device Family Pack

2. STM32标准外设库（StdPeriph_Lib）    - 下载地址：ST官网    - 版本：V3.5.0

3. 串口调试工具（可选）    - 如：XCOM、SSCOM、Putty等

Keil工程配置步骤：

1. 创建新工程：    - Project → New μVision Project    - 选择STM32F103C8器件

2. 添加标准外设库：    - 将StdPeriph_Lib的Libraries文件夹复制到工程目录    - 添加启动文件：startup_stm32f10x_md.s    - 添加库文件：stm32f10x_stdperiph_lib.a

3. 配置头文件路径：    - Project → Options for Target → C/C++ → Include Paths    - 添加：      .\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport      .\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x      .\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc      .\User

4. 定义全局宏：    - C/C++ → Define: STM32F10X_MD, USE_STDPERIPH_DRIVER

5. 配置调试器：    - Debug → 选择ST-Link Debugger    - Settings → Flash Download → 勾选Reset and Run

8.2 硬件连接

按照以下方式连接硬件：

OLED显示屏连接： - GND → PB4（或开发板GND） - VCC → PB5（或开发板3.3V） - SCL → PB6（I2C1_SCL） - SDA → PB7（I2C1_SDA）

按键连接： - OK键（PB0）：一端接PB0，另一端接GND - BACK键（PB11）：一端接PB11，另一端接GND

编码器连接： - A相 → PA6（TIM3_CH1） - B相 → PA7（TIM3_CH2） - 按键（可选）→ 可连接到其他GPIO

引脚分配表：

| 功能 | 引脚 | 说明 | |------|------|------|

| OLED_SCL | PB6 | I2C1时钟线 |

| OLED_SDA | PB7 | I2C1数据线 |

| KEY_OK | PB0 | 外部中断0 |

| KEY_BACK | PB11 | 外部中断11 |

| ENC_A | PA6 | 定时器3通道1 |

| ENC_B | PA7 | 定时器3通道2 |

注意事项： （1）PB6和PB7需要配置为复用开漏模式 （2）PB0和PB11配置为上拉输入模式 （3）PA6和PA7配置为上拉输入模式 （4）确保所有GND连接可靠

8.3 代码移植步骤

将本项目代码移植到新工程的步骤：

1. 复制源文件：    将所有.c文件复制到工程的User目录

2. 添加头文件：    创建对应的.h文件（如果缺少）

3. 修改main.c：    - 保留原有的系统初始化代码    - 添加本项目的初始化调用

4. 配置中断向量表：    确保stm32f10x_it.c中的中断处理函数正确

5. 调整堆栈大小：    在startup文件中调整堆栈大小：    - Stack_Size: 0x00000800（2KB）    - Heap_Size: 0x00000400（1KB）

6. 编译调试：    - 编译工程，解决编译错误    - 下载到开发板测试    - 使用调试器单步调试

常见问题解决：

问题1：编译报错"undefined reference to malloc" 解决：在Options → Target → 勾选Use MicroLIB

问题2：OLED不显示 解决： - 检查I2C地址（SSD1306为0x78，SH1106为0x7A） - 检查硬件连接 - 使用示波器检查I2C波形

问题3：编码器无响应 解决： - 检查定时器配置 - 确认编码器A、B相接线正确 - 检查中断是否使能

问题4：按键抖动 解决： - 调整SysTick定时器周期 - 修改消抖阈值（PressDuration < 3）

优化建议：

1. 内存优化：    - 减少动画帧数    - 使用更小的图标    - 优化数据结构

2. 功耗优化：    - 降低系统时钟频率    - 使用STOP模式    - 关闭未使用的外设

3. 功能扩展：    - 添加更多游戏    - 实现蓝牙通信    - 添加传感器支持

第九章 高级主题深入

9.1 内存管理策略

在资源受限的嵌入式系统中，内存管理是至关重要的。本项目采用了多种内存管理策略来优化RAM使用。

静态内存 vs 动态内存：

静态内存分配： - 在编译时确定大小 - 位于.data或.bss段 - 生命周期与程序相同 - 优点：确定性、无碎片、速度快 - 缺点：灵活性差、可能浪费空间

动态内存分配： - 在运行时申请和释放 - 位于堆（Heap） - 生命周期由程序员控制 - 优点：灵活、按需分配 - 缺点：可能产生碎片、需要额外开销

本项目的内存使用策略：

1. 全局变量（静态分配）：    - OLED显存缓冲区：2KB    - 菜单控制器：约200字节    - 定时器结构：约50字节    - 事件处理器数组：约200字节

2. 堆内存（动态分配）：    - 链表节点：每个约20字节    - 队列节点：每个约20字节    - 应用状态数据：各应用不同

内存优化技巧：

1. 使用位域压缩结构体：

typedef struct {

uint8_t enableAnimation : 1;

// 1 bit

uint8_t AnimationFrame : 7;

// 7 bits

uint8_t SystemClock;

// 8 bits

} MenuOptions;

// 总共2字节

2. 使用联合体共享内存：

typedef union {

uint8_t bytes[1024];

uint32_t words[256];

} Buffer;

// 1024字节

3. 延迟分配策略：    - 菜单节点在需要时才分配    - 应用数据在启动时分配    - 退出时立即释放

4. 内存池技术：    - 预分配固定大小的内存块    - 使用时从池中获取    - 释放时归还到池中    - 避免频繁的malloc/free

堆大小配置：

在startup_stm32f10x_md.s中配置：

Heap_Size       EQU     0x00000400    ; 1KB堆空间

如果内存不足，可以： 1. 减少OLED缓冲区数量（单缓冲） 2. 减少菜单节点数量 3. 使用更小的图标 4. 优化数据结构

内存泄漏检测：

void check_memory_leak(void) {

extern char end asm("end");

// 堆起始地址

extern char _Min_Heap_Size asm("_Min_Heap_Size");

register char * stack_ptr asm("sp");

// 计算已用堆大小

uint32_t used_heap = (uint32_t)stack_ptr - (uint32_t)&end;

// 输出调试信息

printf("Used heap: %d bytes\n", used_heap);

}

9.2 中断优先级管理

STM32的中断系统支持16个可编程优先级（4位优先级寄存器）。合理配置中断优先级对于系统稳定性至关重要。

NVIC优先级分组：

STM32支持5种优先级分组： - Group 0: 0位抢占优先级，4位响应优先级 - Group 1: 1位抢占优先级，3位响应优先级 - Group 2: 2位抢占优先级，2位响应优先级 - Group 3: 3位抢占优先级，1位响应优先级 - Group 4: 4位抢占优先级，0位响应优先级

本项目使用Group 2（2位抢占，2位响应）：

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

这意味着： - 抢占优先级范围：0-3（4级） - 响应优先级范围：0-3（4级） - 总共16种优先级组合

中断优先级配置：

| 中断源 | 抢占优先级 | 响应优先级 | 说明 |

|--------|-----------|-----------|------|

| EXTI0 | 1 | 1 | 按键OK，高优先级 |

| EXTI15_10 | 1 | 1 | 按键BACK，高优先级 |

| TIM3 | 2 | 2 | 编码器，中等优先级 |

| TIM2 | 2 | 2 | 定时任务，中等优先级 |

| DMA1_Channel6 | 2 | 2 | OLED DMA，中等优先级 |

| SysTick | 0 | 0 | 系统滴答，最高优先级 |

优先级设计原则：

1. 关键中断使用高抢占优先级：    - SysTick：系统心跳，必须最高    - 按键中断：需要快速响应

2. 长时间处理的中断使用低优先级：    - DMA传输完成：可以延迟处理    - 定时器中断：可以被打断

3. 避免优先级反转：    - 低优先级任务持有资源时，高优先级任务等待    - 使用优先级继承或 ceiling 协议

中断嵌套示例：

假设当前正在执行TIM2中断（优先级2）： 1. EXTI0中断发生（优先级1） 2. 由于EXTI0抢占优先级更高，TIM2被挂起 3. EXTI0执行完毕 4. TIM2继续执行

中断延迟分析：

中断延迟 = 12个时钟周期（固定）+ 等待时间

等待时间取决于： - 当前正在执行的指令 - 是否有更高优先级的中断正在执行 - 是否有关中断的临界区

优化中断响应：

1. 缩短临界区：    - 只在必要时关中断    - 尽快开中断

2. 使用尾链技术：    - 连续的中断请求可以合并处理    - 减少上下文切换开销

3. 优化中断处理函数：    - 只做必要的工作    - 复杂逻辑放到主循环

9.3 低功耗设计

对于电池供电的设备，低功耗设计至关重要。STM32F103支持多种低功耗模式。

STM32低功耗模式：

1. 睡眠模式（Sleep Mode）：    - CPU停止，外设继续运行    - 唤醒时间：6个时钟周期    - 电流消耗：约1mA（72MHz）

2. 停止模式（Stop Mode）：    - CPU和所有时钟停止    - 保留RAM和寄存器内容    - 唤醒时间：约10μs    - 电流消耗：约20μA

3. 待机模式（Standby Mode）：    - 1.8V区域断电    - 只有备份域和待机电路工作    - 唤醒时间：约50μs    - 电流消耗：约2μA

本项目使用的低功耗策略：

1. 空闲时进入睡眠模式：

void enter_sleep_mode(void) {

// 配置唤醒源（按键中断）

// ...

// 进入睡眠模式

__WFI();

// Wait For Interrupt

}

2. 长时间不操作时进入停止模式：

void enter_stop_mode(void) {

// 关闭不必要的外设

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, DISABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, DISABLE);

// 配置唤醒源

// ...

// 进入停止模式

PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);

// 唤醒后重新配置系统时钟

SystemInit();

}

3. 动态调整系统时钟：

void set_system_clock(uint8_t freq_mhz) {

// 关闭当前时钟

RCC_DeInit();

// 根据频率选择时钟源

if (freq_mhz <= 8) {

// 使用HSI（8MHz内部RC）

RCC_HSICmd(ENABLE);

while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);

} else {

// 使用HSE + PLL

// ...

}

}

功耗优化技巧：

1. 关闭未使用的外设时钟：    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, DISABLE);    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, DISABLE);

2. 使用GPIO模拟功能：    - 未使用的引脚配置为模拟输入    - 减少漏电流

3. 降低外设时钟频率：    - I2C时钟可以降低到100kHz    - 定时器预分频增加

4. 使用DMA代替CPU轮询：    - CPU可以进入睡眠模式    - DMA完成后再唤醒CPU

功耗测量方法：

1. 使用万用表测量电流：    - 串联在电源回路中    - 注意选择合适量程

2. 使用示波器测量：    - 串联小电阻（如0.1Ω）    - 测量电阻两端电压    - 计算电流：I = V/R

3. 使用专用功耗分析仪：    - 如Keysight N6705B    - 可以精确测量nA级电流

9.4 调试技巧

调试是嵌入式开发的重要环节。掌握有效的调试技巧可以大大提高开发效率。

硬件调试方法：

1. LED指示灯：    - 最简单的调试手段    - 可以指示程序执行状态    - 可以测量代码执行时间

void led_blink(uint8_t times, uint16_t delay_ms) {

for (uint8_t i = 0;

i < times;

i++) {

LED_On();

delay_ms(delay_ms);

LED_Off();

delay_ms(delay_ms);

}

}

2. 串口打印：    - 使用printf输出调试信息    - 需要重定向到串口

int fputc(int ch, FILE *f) {

USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch);

while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);

return ch;

}

3. 逻辑分析仪：    - 分析时序问题    - 捕获数字信号    - 如Saleae Logic

软件调试方法：

1. 断点调试：    - 使用Keil的调试功能    - 单步执行、查看变量    - 设置条件断点

2. 断言（Assert）：    #define ASSERT(expr)        if (!(expr)) {            printf("Assert failed: %s, file: %s, line: %d\n",                   #expr, __FILE__, __LINE__);            while (1);        }

3. 日志系统：    typedef enum {        LOG_LEVEL_DEBUG,        LOG_LEVEL_INFO,        LOG_LEVEL_WARN,        LOG_LEVEL_ERROR    } LogLevel;

void log_message(LogLevel level, const char *fmt, ...)

{

if (level < current_log_level) return;

va_list args;        va_start(args, fmt);        vprintf(fmt, args);        va_end(args);    }

常见问题排查：

1. 程序卡死：    - 检查是否进入死循环    - 检查堆栈是否溢出    - 检查中断是否使能

2. 数据异常：    - 检查数组越界    - 检查指针是否悬空    - 检查内存对齐

3. 时序问题：    - 使用示波器测量信号    - 检查时钟配置    - 检查延时函数

性能分析：

1. 代码执行时间测量：

uint32_t start = DWT->CYCCNT;

// 读取时钟计数器

function_to_measure();

uint32_t end = DWT->CYCCNT;

uint32_t cycles = end - start;

printf("Cycles: %d\n", cycles);

2. 函数调用频率统计：    static uint32_t call_count = 0;    void my_function(void)    {        call_count++;        // ...    }

3. 内存使用分析：    extern char _sdata;    extern char _edata;    extern char _sbss;    extern char _ebss;

uint32_t data_size = (uint32_t)&_edata - (uint32_t)&_sdata;

uint32_t bss_size = (uint32_t)&_ebss - (uint32_t)&_sbss;

printf("Data: %d, BSS: %d\n", data_size, bss_size);

第十章 扩展与优化

10.1 功能扩展建议

本项目具有良好的扩展性，可以根据需求添加更多功能。

游戏扩展：

1. 俄罗斯方块（Tetris）：    - 经典下落式消除游戏    - 需要实现旋转算法    - 行消除逻辑

2. 打砖块（Breakout）：    - 弹球击碎砖块    - 需要碰撞检测    - 球的运动轨迹计算

3. 2048：    - 数字合成游戏    - 需要实现滑动合并逻辑    - 随机生成新数字

4. 迷宫游戏：    - 自动生成迷宫    - 使用递归回溯算法    - 玩家寻找出口

实用功能扩展：

1. 闹钟功能：    - 设置多个闹钟    - 支持重复模式    - 蜂鸣器提醒

2. 计时器功能：    - 倒计时功能    - 可设置多个计时器    - 到时提醒

3. 天气显示：    - 连接WiFi模块    - 获取天气数据    - 显示温度和天气图标

4. 计步器功能：    - 使用MPU6050加速度计    - 检测步行动作    - 统计步数和卡路里

通信功能扩展：

1. 蓝牙通信：    - 连接HC-05/HC-06模块    - 与手机APP通信    - 远程控制手表

2. 红外遥控：    - 学习红外编码    - 控制家电设备    - 如电视、空调等

3. NFC功能：    - 使用PN532模块    - 读取NFC标签    - 模拟NFC卡

传感器扩展：

1. 温度传感器：    - 使用DS18B20    - 实时显示环境温度    - 温度报警功能

2. 光敏传感器：    - 检测环境亮度    - 自动调节屏幕亮度    - 节省电量

3. 心率传感器：    - 使用MAX30102    - 实时监测心率    - 健康数据记录

UI优化建议：

1. 主题切换：    - 支持多种配色方案    - 深色模式/浅色模式    - 用户自定义主题

2. 字体优化：    - 使用抗锯齿字体    - 支持多种字体大小    - 中文显示支持

3. 图标优化：    - 使用矢量图标    - 支持图标主题    - 动态图标效果

10.2 性能优化

性能优化是嵌入式开发的重要课题。以下是本项目的性能优化建议。

代码优化：

1. 循环优化：    - 减少循环内部计算    - 使用指针代替数组索引    - 展开小循环

// 优化前for (int i = 0;

i < n;

i++) {

array[i] = array[i] * 2 + 1;

}

// 优化后int *p = array;

for (int i = n;

i > 0;

i--) {

*p = (*p << 1) + 1;

p++;

}

2. 函数优化：    - 小函数使用inline    - 减少函数调用开销    - 使用宏代替简单函数

3. 分支预测：    - 将最可能执行的分支放在前面    - 减少条件判断

// 优化前if (condition) {

// 很少执行

} else {

// 经常执行

}

// 优化后if (!condition) {

// 经常执行

} else {

// 很少执行

}

内存优化：

1. 数据对齐：    - 结构体成员按大小排序    - 避免填充字节

// 优化前（12字节）struct {

uint8_t a;

uint32_t b;

uint8_t c;

};

// 优化后（8字节）struct {

uint32_t b;

uint8_t a;

uint8_t c;

};

2. 常量数据放Flash：    - 使用const修饰    - 节省RAM空间

const uint8_t image_data[] = {

...

};

// 存储在Flash

3. 使用位域：    - 压缩布尔标志    - 减少内存占用

算法优化：

1. 三角函数查表：    - 预计算常用角度    - 避免浮点运算

2. Bresenham算法：    - 画线使用整数运算    - 避免浮点运算

3. 快速平方根：    - 使用牛顿迭代法    - 或使用查表法

显示优化：

1. 局部刷新：    - 只刷新变化区域    - 减少数据传输

2. 脏矩形检测：    - 记录变化区域    - 合并相邻区域

3. 双缓冲优化：    - 使用DMA传输    - CPU和DMA并行

功耗优化：

1. 动态调频：    - 空闲时降低时钟    - 需要时提高时钟

2. 外设管理：    - 关闭未使用外设    - 使用时再开启

3. 睡眠策略：    - 无操作时进入睡眠    - 事件唤醒

10.3 代码规范

良好的代码规范可以提高代码质量和可维护性。

命名规范：

1. 文件命名：    - 使用大驼峰命名法    - 如：MenuTree.c, EventBus.c

2. 函数命名：    - 使用小驼峰命名法    - 前缀表示模块    - 如：eventBus_init(), oled_showString()

3. 变量命名：    - 局部变量：小驼峰    - 全局变量：g_前缀    - 静态变量：s_前缀    - 常量：全大写，下划线分隔

4. 宏定义：    - 全大写，下划线分隔    - 如：#define MAX_BUFFER_SIZE 1024

注释规范：

1. 文件头注释：    /******************************************************************************     * @file    MenuTree.c     * @author  Your Name     * @version V1.0     * @date    2025-01-01     * @brief   菜单系统实现     ******************************************************************************/

2. 函数注释：    /**     * @brief  初始化菜单系统     * @param  无     * @retval 无     * @note   必须在其他菜单函数之前调用     */

3. 代码注释：    - 解释"为什么"而不是"做什么"    - 复杂逻辑需要详细注释    - 使用中文或英文统一

代码结构：

1. 头文件保护：    #ifndef __MENUTREE_H    #define __MENUTREE_H    // ...    #endif /* __MENUTREE_H */

2. 函数顺序：    - 公共函数在前    - 私有函数在后    - 相关函数放在一起

3. 变量声明：    - 全局变量在文件开头    - 局部变量在使用处声明    - 一行只声明一个变量

错误处理：

1. 返回值检查：    int result = function();    if (result != 0) {        // 错误处理        return -1;    }

2. 断言使用：    ASSERT(pointer != NULL);    ASSERT(index < array_size);

3. 错误码定义：    typedef enum {        ERR_OK = 0,        ERR_NULL_POINTER = -1,        ERR_OUT_OF_RANGE = -2,        ERR_TIMEOUT = -3    } ErrorCode;

附录A 完整代码分析

A.1 main.c完整分析

main.c是整个项目的入口文件，负责系统初始化和主循环。

完整代码结构：

#include "stm32f10x.h"#include "MyTimer.h"#include "OLED.h"#include "Key.h"#include "EventBus.h"#include "EventQueue.h"#include "MenuTree.h"#include "Image.h"#include "Animation.h"#include "Encoder.h"#include "Action.h"#include "HardI2C.h"#include "MyRTC.h"

// 主函数int main(void){

// 系统时钟初始化

SystemInit();

// 延时函数初始化

Delay_Init();

// OLED初始化

OLED_Init();

// 事件系统初始化

EventBus_Init();

EventQueue_Init();

// 按键初始化

Key_Init();

// 编码器初始化

Encoder_Init();

// 菜单系统初始化

MenuTree_Init();

// 定时器初始化

MyTimer_Init();

// 显示启动画面

OLED_ClearBuf();

OLED_ShowString(30, 20, "Smart Watch", 1);

OLED_Update();

Delay_ms(1000);

// 主循环

while (1)

{

// 检查事件队列

if (!EventQueue_IsEmpty())

{

// 取出事件并分发

EventType ev = EventQueue_Dequeue();

EventBus_Publish(ev);

}

// 进入低功耗模式（等待中断）

// __WFI();

}

}

代码逐行分析：

1. SystemInit()：    - 配置系统时钟    - 设置Flash等待周期    - 使能Prefetch Buffer    - 这是STM32启动时必须调用的函数

2. Delay_Init()：    - 配置SysTick定时器    - 用于产生精确的延时    - 配置为10ms中断一次

3. OLED_Init()：    - 初始化I2C接口    - 配置OLED显示参数    - 清屏并显示初始画面

4. EventBus_Init()：    - 清空所有事件处理器    - 初始化订阅者计数数组    - 这是事件系统的基础

5. EventQueue_Init()：    - 清空消息队列    - 初始化头尾指针    - 设置当前事件为EV_NONE

6. Key_Init()：    - 配置GPIO为输入模式    - 配置外部中断    - 订阅默认按键事件处理函数

7. Encoder_Init()：    - 配置定时器为编码器模式    - 设置捕获/比较通道    - 使能中断

8. MenuTree_Init()：    - 创建菜单链表结构    - 初始化队列显示位置    - 订阅菜单导航事件

9. MyTimer_Init()：    - 配置TIM2定时器    - 设置定时周期    - 使能更新中断

10. 主循环：     - 检查事件队列是否为空     - 如果不为空，取出事件并分发     - 可以进入低功耗模式等待中断

设计模式分析：

主循环采用了"事件循环"设计模式： - 系统处于等待状态 - 事件发生时唤醒处理 - 处理完成后继续等待

这种模式的优势： （1）CPU利用率高（只在有事件时工作） （2）响应及时（中断唤醒） （3）易于扩展（新增事件类型即可） （4）低功耗（可以进入睡眠模式）

与轮询模式的对比：

轮询模式： while (1) {     if (Key_Pressed()) { ... }     if (Encoder_Rotated()) { ... }     // 不断检查，浪费CPU }

事件驱动模式： while (1) {     if (EventQueue_IsEmpty()) {         __WFI();  // 进入睡眠     } else {         ProcessEvent();  // 处理事件     } }

显然，事件驱动模式更适合电池供电的嵌入式设备。

A.2 中断向量表配置

中断向量表是ARM Cortex-M处理器响应中断的关键数据结构。

STM32F103中断向量表结构：

| 地址偏移 中断号 名称 说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000_0000 | - | Initial | SP 初始堆栈指针 |
| 0x0000_0004 | - | Reset | 复位向量 |
| 0x0000_0008 | -14 | NMI | 不可屏蔽中断 |
| 0x0000_000C | -13 | HardFault | 硬件错误 |
| 0x0000_0010 | -12 | MemManage | 存储器管理错误 |
| 0x0000_0014 | -11 | BusFault | 总线错误 |
| 0x0000_0018 | -10 | UsageFault | 用法错误 ... ... ... ... |
| 0x0000_0058 | 0 | WWDG | 窗口看门狗 |
| 0x0000_005C | 1 | PVD | 电源电压检测 |
| 0x0000_0060 | 2 | TAMPER | 入侵检测 |
| 0x0000_0064 | 3 | RTC | 实时时钟 |
| 0x0000_0068 | 4 | FLASH | Flash全局中断 |
| 0x0000_006C | 5 | RCC | 复位和时钟控制 |
| 0x0000_0074 | 7 | EXTI1 | 外部中断线1 ... ... ... ... |
| 0x0000_00D4 | 25 | TIM1_UP | TIM1更新中断 |
| 0x0000_00D8 | 26 | TIM1_TRG_COM | TIM1触发和通信 |
| 0x0000_00DC | 27 | TIM1_CC | TIM1捕获比较 |
| 0x0000_00E0 | 28 | TIM2 | TIM2全局中断 |
| 0x0000_00E4 | 29 | TIM3 | TIM3全局中断 ... ... ... ... |
| 0x0000_0130 | 44 | TIM6_DAC | TIM6和DAC |
| 0x0000_0134 | 45 | TIM7 | TIM7 |
| 0x0000_0138 | 46 | DMA2_Channel1 | DMA2通道1 |
| 0x0000_013C | 47 | DMA2_Channel2 | DMA2通道2 |
| 0x0000_0140 | 48 | DMA2_Channel3 | DMA2通道3 |
| 0x0000_0144 | 49 | DMA2_Channel4_5 | DMA2通道4和5 |

本项目使用的中断：

| 中断源 | 中断号 | 优先级 | 用途 |

|--------|--------|--------|------|

| EXTI0 | 6 | 1,1 | OK按键 |

| EXTI15_10 | 40 | 1,1 | BACK按键 |

| TIM2 | 28 | 2,2 | 定时任务 |

| TIM3 | 29 | 2,2 | 编码器 |

| DMA1_Channel6 | 16 | 2,2 | OLED DMA |

| SysTick | -1 | 0,0 | 系统滴答 |

中断处理流程：

1. 中断发生 2. 处理器查询向量表，获取中断处理函数地址 3. 保存现场（寄存器压栈） 4. 执行中断处理函数 5. 恢复现场（寄存器出栈） 6. 返回主程序

中断延迟计算：

固定延迟：12个时钟周期 - 6个周期：保存寄存器 - 6个周期：读取向量表

总延迟 = 12 + 等待时间

等待时间取决于： - 当前执行指令类型 - 是否有更高优先级中断 - 是否有关中断的临界区

中断嵌套示例：

假设当前执行TIM2中断（优先级2）：

时间点    事件 0μs      TIM2中断发生，开始执行 5μs      EXTI0中断发生（优先级1） 5μs      TIM2中断被挂起 5μs      开始执行EXTI0中断 10μs     EXTI0中断完成 10μs     恢复TIM2中断执行 15μs     TIM2中断完成

总执行时间 = 15μs

如果没有中断嵌套： TIM2执行5μs → 等待EXTI0执行5μs → TIM2继续执行10μs = 20μs

中断嵌套节省了5μs！

中断优先级配置代码：

void NVIC_Configuration(void) {

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

// 配置优先级分组

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

// EXTI0中断（OK键）

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// EXTI15_10中断（BACK键）

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// TIM2中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// TIM3中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// DMA1_Channel6中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

A.3 DMA传输详解

DMA（Direct Memory Access，直接存储器访问）是一种无需CPU干预的数据传输方式。

DMA的优势： （1）CPU可以执行其他任务 （2）传输速度快（由硬件完成） （3）降低功耗（CPU可以休眠）

STM32F103 DMA特性： - 7个DMA通道 - 支持存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器传输 - 支持循环模式和普通模式 - 支持数据宽度：字节、半字、字

本项目使用的DMA通道：

| 通道 | 外设 | 用途 |

|------|------|------|

| DMA1_Channel6 |

I2C1_TX | OLED数据传输 |

DMA配置代码详解：

void DMA_Configuration(void) {

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

// 使能DMA1时钟

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);

// DMA1通道6配置（I2C1发送）

DMA_DeInit(DMA1_Channel6);

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&I2C1->DR;

// 外设基地址：I2C1数据寄存器

// 数据将发送到这个地址

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)i2c_buf;     // 内存基地址：发送缓冲区     // 数据从这里读取

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;

// 传输方向：内存到外设

// 即：从i2c_buf读取，写入I2C1->DR

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;     // 缓冲区大小：2字节     // 先发送控制字节，再发送数据字节

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;

// 外设地址不递增

// 始终写入I2C1->DR

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;     // 内存地址递增     // 依次读取i2c_buf[0], i2c_buf[1]

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;     // 外设数据宽度：字节

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;     // 内存数据宽度：字节

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;     // 普通模式（非循环）     // 传输完成后停止

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;     // 优先级：非常高     // 确保OLED刷新不被延迟

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;     // 非存储器到存储器模式     // 这是外设到存储器传输

DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);

// 使能DMA传输完成中断

DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_TC, ENABLE);

// NVIC配置

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

DMA传输流程：

1. 准备数据    i2c_buf[0] = 0x40;  // 控制字节（数据模式）    i2c_buf[1] = data;  // 数据字节

2. 启动I2C传输    I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);    I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x78, I2C_Direction_Transmitter);    I2C_SendData(I2C1, 0x40);  // 发送控制字节

3. 启动DMA传输    DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);    I2C_DMACmd(I2C1, ENABLE);

4. DMA自动传输

- 从i2c_buf读取数据

- 写入I2C1->DR

- 地址自动递增

- 传输完成后产生中断

5. 中断处理

void DMA1_Channel6_IRQHandler(void)    {        if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC6))        {            DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC6);            DMA_Cmd(DMA1_Channel6, DISABLE);            I2C_DMACmd(I2C1, DISABLE);

// 等待最后一个字节发送完成

while (!I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BTF));

// 发送STOP信号

I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);

dma_done = 1;  // 标记传输完成        }    }

性能分析：

I2C时钟频率：1.3MHz 每字节传输时间：8位 / 1.3MHz ≈ 6.15μs 1024字节全屏刷新：1024 × 6.15μs ≈ 6.3ms 理论帧率：1000ms / 6.3ms ≈ 158 FPS

实际帧率受限于： - DMA设置时间 - 中断处理时间 - CPU处理时间 - 实际可达60-120 FPS

与CPU轮询的对比：

CPU轮询方式： for (int i = 0; i < 1024; i++) {     I2C_SendData(I2C1, buffer[i]);     while (!I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_TXE)); } // CPU全程占用，无法做其他事情

DMA方式： DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE); // CPU可以做其他事情，DMA自动传输 // 传输完成后中断通知CPU

DMA方式的优势： （1）CPU可以同时处理其他任务 （2）传输由硬件完成，速度快 （3）CPU可以进入睡眠模式，降低功耗

附录B 常见问题解答

B.1 编译问题

Q1: 编译报错"undefined reference to malloc"

A: 这是因为没有链接C库的堆管理函数。解决方法：    1. 在Keil的Options → Target中勾选"Use MicroLIB"    2. 或者在启动文件中添加堆初始化代码    3. 或者使用静态分配代替动态分配

Q2: 编译报错"multiple definition of ..."

A: 这是重复定义错误。解决方法：    1. 检查头文件是否有#ifndef保护    2. 检查变量定义是否在.c文件中，头文件中只声明    3. 使用extern声明全局变量

Q3: 编译警告"implicit declaration of function"

A: 这是函数未声明警告。解决方法：    1. 包含正确的头文件    2. 确保函数声明在调用之前    3. 检查函数名拼写

Q4: 编译后代码大小超过Flash容量

A: 优化代码大小。解决方法：    1. 开启编译器优化（-O2或-Os）    2. 移除未使用的函数    3. 使用更小的数据类型    4. 压缩图像数据

Q5: 编译报错"expected expression before ..."

A: 这是语法错误。常见原因：    1. 变量声明在可执行代码之后（C89标准）    2. 缺少分号    3. 括号不匹配    4. 使用了C99特性但编译器设置为C89

B.2 运行问题

Q1: 程序下载后无反应

A: 检查以下方面：    1. 电源是否正常（3.3V）    2. 晶振是否起振（使用示波器检查）    3. 复位电路是否正常    4. BOOT0引脚是否接地    5. 调试器连接是否正确

Q2: OLED不显示

A: 逐步排查：    1. 检查I2C地址（SSD1306为0x78，SH1106为0x7A）    2. 检查硬件连接（SCL→PB6, SDA→PB7）    3. 检查I2C时钟配置    4. 使用示波器检查I2C波形    5. 尝试降低I2C时钟频率

Q3: 按键无响应

A: 检查以下方面：    1. GPIO配置是否正确（上拉输入）    2. 外部中断是否使能    3. NVIC配置是否正确    4. 按键硬件连接是否正确    5. 使用万用表检查按键通断

Q4: 编码器无响应

A: 排查步骤：    1. 检查定时器配置（编码器模式）    2. 检查GPIO配置（上拉输入）    3. 确认编码器A、B相接线正确    4. 检查定时器中断是否使能    5. 使用示波器检查编码器输出波形

Q5: 程序运行一段时间后卡死

A: 可能原因及解决：    1. 堆栈溢出：增加堆栈大小    2. 数组越界：检查数组访问    3. 死锁：检查中断和临界区    4. 看门狗复位：及时喂狗    5. 内存泄漏：检查malloc/free配对

Q6: 显示闪烁

A: 优化显示刷新：    1. 使用双缓冲机制    2. 提高刷新频率    3. 减少不必要的刷新    4. 使用DMA传输    5. 优化绘制算法

Q7: 动画卡顿

A: 提高动画流畅度：    1. 减少动画帧数    2. 优化绘制代码    3. 提高系统时钟频率    4. 使用硬件加速    5. 减少同时进行的动画

B.3 性能优化问题

Q1: 如何提高帧率？

A: 优化建议：    1. 使用DMA传输OLED数据    2. 减少不必要的绘制操作    3. 使用局部刷新代替全屏刷新    4. 优化图像缩放算法    5. 提高I2C时钟频率（注意稳定性）

Q2: 如何降低功耗？

A: 优化建议：    1. 空闲时进入睡眠模式    2. 降低系统时钟频率    3. 关闭未使用的外设    4. 降低屏幕亮度    5. 使用定时唤醒代替持续运行

Q3: 如何减少内存使用？

A: 优化建议：    1. 使用静态分配代替动态分配    2. 压缩图像数据    3. 使用位域压缩结构体    4. 减少全局变量    5. 使用单缓冲代替双缓冲

Q4: 如何提高响应速度？

A: 优化建议：    1. 使用中断代替轮询    2. 缩短中断处理时间    3. 使用DMA减轻CPU负担    4. 优化关键路径代码    5. 提高中断优先级

Q5: 如何优化代码大小？

A: 优化建议：    1. 开启编译器优化（-Os）    2. 移除调试信息    3. 使用函数内联    4. 合并相似代码    5. 使用查找表代替计算

附录C 参考资料

C.1 推荐书籍

入门书籍：

1. 《STM32库开发实战指南》

2. 《嵌入式C语言的自我修养》

3. 《ARM Cortex-M3权威指南》

进阶书籍：

- 《实时操作系统原理与实现》

- 《嵌入式系统设计》

6. 《数据结构与算法分析》

参考手册：

7. 《STM32F10xxx参考手册》    来源：ST官网    内容：STM32F10系列详细技术规格

8. 《ARM Cortex-M3技术参考手册》    来源：ARM官网    内容：Cortex-M3处理器详细说明

9. 《SSD1306数据手册》    来源：Solomon Systech    内容：OLED控制器详细规格

C.2 在线资源

官方资源：

1. ST官网    网址：https://www.st.com    内容：官方文档、例程、工具

2. ARM开发者网站    网址：https://developer.arm.com    内容：ARM架构文档、工具链

3. Keil官网    网址：https://www.keil.com    内容：MDK下载、文档、例程

4. GitHub STM32项目    网址：https://github.com/topics/stm32    内容：大量开源STM32项目

5. STM32CubeMX    网址：https://www.st.com/stm32cubemx    内容：ST官方代码生成工具

视频教程：

10. B站STM32教程     搜索关键词：江协科技、正点原子、野火     内容：大量免费视频教程

C.3 开发工具

集成开发环境（IDE）：

1. Keil MDK-ARM    特点：业界标准，功能强大    适用：商业开发、学习    价格：免费版有代码限制

2. STM32CubeIDE    特点：ST官方免费IDE    适用：STM32开发    价格：完全免费

调试工具：

5. ST-Link    特点：ST官方调试器    适用：STM32全系列    价格：约10元

6. J-Link    特点：功能强大，支持多种芯片    适用：专业开发    价格：约20元

7. DAP-Link    特点：开源低成本    适用：学习、小项目    价格：约10-30元

辅助工具：

8. STM32CubeMX    功能：图形化配置外设，生成代码    适用：快速初始化    价格：免费

9. STM32CubeProgrammer    功能：程序下载、擦除、读取    适用：程序烧录    价格：免费

10. Serial Port Utility     功能：串口调试助手     适用：串口通信调试     价格：免费

11. Logic Analyzer     功能：逻辑分析仪软件     适用：信号分析     价格：免费（配合硬件）

附录D 详细模块分析

D.1 LED控制模块

LED.c模块提供了简单的LED控制功能，用于指示系统状态。

硬件连接： - PC13：LED负极（低电平点亮） - LED正极接3.3V（通过限流电阻）

代码实现：

#include "stm32f10x.h"

// LED初始化void LED_Init(void){

// 使能GPIOC时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

// GPIO配置：推挽输出

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

// 初始状态：熄灭（输出高电平）

GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);

}

// LED点亮void LED_On(void){

GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);

// 输出低电平

}

// LED熄灭void LED_Off(void){

GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);

// 输出高电平

}

// LED翻转void LED_Toggle(void){

// 读取当前状态并翻转

if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == Bit_SET)

{

GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);

}

else

{

GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);

}

}

// LED闪烁（用于调试）void LED_Blink(uint8_t times, uint16_t delay_ms){

for (uint8_t i = 0;

i < times;

i++)

{

LED_On();

Delay_ms(delay_ms);

LED_Off();

Delay_ms(delay_ms);

}

}

使用场景：

1. 系统启动指示：    LED_Init();    LED_Blink(3, 200);  // 闪烁3次，表示启动成功

2. 错误指示：    if (error_occurred) {        LED_Blink(5, 100);  // 快速闪烁5次，表示错误    }

3. 心跳指示：    // 在主循环中    static uint32_t last_blink = 0;    if (GetTick() - last_blink > 1000) {        LED_Toggle();        last_blink = GetTick();    }

GPIO模式说明：

| 模式 | 说明 | 适用场景 |

|------|------|----------|

| GPIO_Mode_AIN | 模拟输入 | ADC输入 |

| GPIO_Mode_IN_FLOATING | 浮空输入 | 外部中断 |

| GPIO_Mode_IPD | 下拉输入 | 按键检测 |

| GPIO_Mode_IPU | 上拉输入 | 按键检测 |

| GPIO_Mode_Out_OD | 开漏输出 | I2C总线 |

| GPIO_Mode_Out_PP | 推挽输出 | LED控制 |

| GPIO_Mode_AF_OD | 复用开漏 | I2C、SPI |

| GPIO_Mode_AF_PP | 复用推挽 | USART、SPI |

LED限流电阻计算：

假设： - LED正向压降：Vf = 2V - 期望电流：I = 10mA - 电源电压：Vcc = 3.3V

电阻值：R = (Vcc - Vf) / I = (3.3 - 2) / 0.01 = 130Ω

选择标准电阻值：150Ω（常用值）

实际电流：I = (3.3 - 2) / 150 = 8.67mA

功耗：P = I² × R = 0.00867² × 150 = 0.011W

选择1/8W（0.125W）电阻即可满足要求。

D.2 RTC实时时钟模块

MyRTC.c模块实现了实时时钟功能，用于提供准确的时间信息。

RTC工作原理：

STM32F103的RTC是一个独立的BCD定时器/计数器： - 使用32.768kHz外部晶振（LSE） - 可产生秒中断 - 支持闹钟功能 - 有20个32位备份寄存器

RTC初始化流程：

void MyRTC_Init(void) {

// 1. 使能PWR和BKP时钟

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);

// 2. 使能备份域访问

PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);

// 3. 检查是否需要重新配置RTC

if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)

{

// 4. 复位备份域

BKP_DeInit();

// 5. 使能LSE（外部低速晶振）

RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);

while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);

// 6. 选择LSE作为RTC时钟源

RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);

// 7. 使能RTC时钟

RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);

// 8. 等待RTC寄存器同步

RTC_WaitForSynchro();

// 9. 等待上一次写操作完成

RTC_WaitForLastTask();

// 10. 设置预分频值（32768 / 128 / 256 = 1Hz）

RTC_SetPrescaler(32767);

RTC_WaitForLastTask();

// 11. 设置初始时间（如果需要）

// RTC_SetCounter(...);

// 12. 写入备份寄存器，标记已配置

BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);

}

else

{

// RTC已配置，只需等待同步

RTC_WaitForSynchro();

}

// 13. 使能秒中断（可选）

RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);

NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);

}

时间读取函数：

void MyRTC_ReadTime(void) {

// 读取RTC计数器值（秒数）

uint32_t counter = RTC_GetCounter();

// 转换为日期时间

// 这里需要根据具体的日期时间算法计算

// 简化示例：假设从2020-01-01 00:00:00开始计数

uint32_t days = counter / 86400;

// 天数

uint32_t seconds = counter % 86400;

// 当天秒数

MyRTC_Time[0] = days / 365 + 20;  // 年（简化）     MyRTC_Time[1] = (days % 365) / 30 + 1;  // 月（简化）     MyRTC_Time[2] = (days % 365) % 30 + 1;  // 日（简化）     MyRTC_Time[3] = seconds / 3600;  // 时     MyRTC_Time[4] = (seconds % 3600) / 60;  // 分     MyRTC_Time[5] = seconds % 60;  // 秒 }

时间设置函数：

void MyRTC_SetTime(uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day,

uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second) {

// 计算总秒数

uint32_t days = (year - 2020) * 365 + (month - 1) * 30 + (day - 1);

uint32_t counter = days * 86400 + hour * 3600 + minute * 60 + second;

// 等待上一次写操作完成

RTC_WaitForLastTask();

// 设置计数器

RTC_SetCounter(counter);

// 等待写操作完成

RTC_WaitForLastTask();

}

RTC中断处理：

void RTC_IRQHandler(void) {

if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)

{

// 秒中断处理

// 可以在这里更新时间显示

// 清除中断标志

RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);

}

}

日期时间计算算法：

准确的日期时间计算需要考虑闰年：

// 判断闰年uint8_t IsLeapYear(uint16_t year){

return ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0));

}

// 每月天数const uint8_t days_in_month[] = {

31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31

};

// 计算某月的天数uint8_t GetDaysInMonth(uint16_t year, uint8_t month){

if (month == 2 && IsLeapYear(year))

return 29;

return days_in_month[month - 1];

}

// 计算从基准日期到当前日期的天数uint32_t DateToDays(uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day){

uint32_t days = 0;

// 计算整年的天数

for (uint16_t y = 1970;

y < year;

y++)

{

days += IsLeapYear(y) ? 366 : 365;

}

// 计算整月的天数

for (uint8_t m = 1;

m < month;

m++)

{

days += GetDaysInMonth(year, m);

}

// 加上当月的天数

days += day - 1;

return days;

}

备份寄存器使用：

BKP_DR1 - BKP_DR10：用户数据存储 BKP_DR1：RTC配置标志（0xA5A5表示已配置）

使用场景： - 存储用户设置 - 保存校准参数 - 记录错误代码

注意事项： （1）备份域在复位后保持数据，但掉电后需要VBAT供电 （2）修改备份寄存器前需要使能PWR时钟和备份访问 （3）RTC计数器是32位的，可以记录约136年的时间

D.3 定时器模块

MyTimer.c模块实现了系统定时功能，用于定期刷新显示和执行任务。

定时器工作原理：

STM32F103有多个定时器： - TIM1：高级定时器（带死区、刹车等） - TIM2、TIM3、TIM4：通用定时器 - TIM5、TIM6：基本定时器 - TIM6、TIM7：基本定时器（仅用于DAC触发）

本项目使用TIM2作为系统定时器。

定时器初始化：

void MyTimer_Init(void) {

// 1. 使能TIM2时钟

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

// 2. 配置TIM2

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;

// 时钟分频：72MHz / 72 = 1MHz

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;

// 计数模式：向上计数

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

// 自动重装载值：10000

// 定时周期 = 10000 / 1MHz = 10ms

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10000 - 1;

// 时钟分频因子：不分频

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

// 重复计数器：不使用

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;

TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);

// 3. 清除中断标志

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

// 4. 使能更新中断

TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);

// 5. NVIC配置

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// 6. 使能TIM2

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

定时器中断处理：

void TIM2_IRQHandler(void) {

if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)

{

// 清除中断标志

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

// 执行定时任务

// 1. 更新动画

// 2. 刷新显示

// 3. 处理游戏逻辑

// 发布定时任务事件

EventQueue_Enqueue(EV_TIMER_TASK);

}

}

定时周期计算：

定时周期公式： T = (Prescaler + 1) × (Period + 1) / TIM_CLK

示例： - TIM_CLK = 72MHz - Prescaler = 71 - Period = 9999

T = (71 + 1) × (9999 + 1) / 72,000,000   = 72 × 10000 / 72,000,000   = 720,000 / 72,000,000   = 0.01s = 10ms

常用定时周期配置：

| 周期 | Prescaler | Period | 用途 |

|------|-----------|--------|------|

| 1ms | 71 | 999 | 高精度定时 |

| 10ms | 71 | 9999 | 显示刷新 |

| 100ms | 7199 | 999 | 慢速任务 |

| 1s | 7199 | 9999 | 秒级任务 |

定时器应用：

1. 显示刷新：    - 每10ms刷新一次    - 保证60FPS的流畅度

2. 动画更新：    - 每帧更新动画参数    - 计算新的位置和大小

3. 游戏逻辑：    - 更新游戏状态    - 检测碰撞    - 移动游戏对象

4. 按键扫描(系统嘀嗒)：    - 定期检测按键状态    - 实现消抖功能

注意事项： （1）中断处理函数要尽量简短 （2）复杂逻辑放到主循环处理 （3）注意中断优先级配置 （4）避免在中断中使用阻塞函数

附录E 项目总结

E.1 技术亮点总结

本项目的技术亮点和创新点总结：

1. 事件驱动架构：    - 采用观察者模式实现模块间通信    - 使用消息队列保证事件顺序处理    - 支持带参数的事件处理函数    - 实现了松耦合的系统设计

2. 双数据结构菜单系统：    - 链表存储菜单项内容    - 队列管理显示位置    - 实现流畅的滚动动画    - 支持多级菜单嵌套

3. 动画引擎：    - 线性插值动画    - 弹簧阻尼物理动画    - 定点数运算避免浮点    - 可配置的动画参数

4. 双缓冲显示：    - 消除显示闪烁    - DMA传输提高效率    - 支持局部刷新    - 硬件I2C通信

5. 输入系统：    - 按键消抖处理    - 单击/长按区分    - 编码器方向检测    - 中断驱动响应

6. 模块化设计：    - 清晰的层次结构    - 统一的接口规范    - 易于扩展和维护    - 代码复用性高

7. 低功耗设计：    - 支持睡眠模式    - 动态时钟调整    - 外设电源管理    - 适合电池供电

8. 游戏框架：    - 统一的状态机设计    - 标准化的输入处理    - 定时器驱动的显示    - 易于添加新游戏

9. 代码优化：    - 三角函数查表    - 位运算优化    - 数据结构压缩    - 内存使用优化

10. 可移植性：     - 硬件抽象层设计     - 标准外设库使用     - 清晰的依赖关系     - 易于移植到新平台

项目价值：

1. 学习价值：    - 完整的嵌入式项目案例    - 多种设计模式的应用    - 丰富的技术知识点    - 详细的代码注释

2. 实用价值：    - 可直接使用的智能手表    - 可扩展的应用框架    - 可复用的模块代码    - 完整的开发文档

E.2 学习路径建议

对于想要学习本项目的初学者，建议按照以下路径进行学习：

第一阶段：基础准备（1-2周）

1. C语言基础：    - 数据类型和变量    - 控制语句（if、for、while）    - 函数和指针    - 结构体和联合体    - 动态内存分配

2. 嵌入式基础：    - 二进制、十六进制转换    - 位运算    - 内存映射    - 中断概念

3. 硬件基础：    - GPIO工作原理    - I2C通信协议    - 定时器原理    - 中断机制

推荐资源： - 《C程序设计语言》（K&R） - 正点原子STM32入门视频

第二阶段：STM32入门（2-3周）

1. 开发环境搭建：    - Keil MDK安装    - 标准外设库配置    - 工程创建和编译    - 程序下载和调试

2. 基础实验：    - LED闪烁    - 按键检测    - 定时器中断    - 串口通信

3. 外设学习：    - GPIO配置    - 定时器使用    - 中断配置    - DMA传输

推荐资源： - 《STM32标准库入门教程》 - 江协科技

第三阶段：项目学习（3-4周）

1. 代码阅读：    - 从main.c开始    - 理解整体架构    - 跟踪函数调用    - 分析数据结构

2. 模块学习：    - EventBus/EventQueue    - MenuTree    - OLED驱动    - 动画系统

3. 实验验证：    - 搭建硬件环境    - 下载程序测试    - 修改参数观察效果    - 单步调试理解流程

第四阶段：深入理解（2-3周）

1. 算法分析：    - 三角函数查表    - 图像缩放算法    - 弹簧阻尼物理    - 碰撞检测

2. 优化技巧：    - 内存优化    - 代码优化    - 功耗优化    - 性能优化

3. 扩展开发：    - 添加新功能    - 修改现有功能    - 优化性能    - 修复bug

第五阶段：项目实践（持续）

1. 独立开发：    - 设计新功能    - 实现完整模块    - 测试和调试    - 文档编写

2. 开源贡献：    - 分享代码    - 参与讨论    - 帮助他人    - 持续学习

学习建议：

1. 理论与实践结合：    - 阅读代码前先理解原理    - 动手实验验证理解    - 遇到问题先思考再求助

2. 循序渐进：    - 不要急于求成    - 打好基础再深入    - 每个阶段都要扎实

E.3 致谢与声明

致谢：

感谢以下资源和社区对本项目的支持：

1. B站大佬：    -江协科技    - 火禾实验室    - CC爱玩单片机	等

2. 开源项目：    - STM32标准外设库    - 各种开源驱动代码    - 开源图标资源

3. 技术文档：    - STM32参考手册    - ARM Cortex-M3技术参考    - SSD1306数据手册

免责声明：

1. 本项目的代码和文档仅供学习和参考使用。

2. 使用本项目代码造成的任何损失，作者不承担责任。

3. 本项目中的图标和图像资源可能受版权保护，使用时请注意。

4. 本项目不提供任何技术支持或维护服务。

5. 使用者应当遵守当地的法律法规。

联系方式：

如有问题或建议，欢迎通过以下方式联系：

- CTRL66666,GitHub

最后的话：

本项目任然存在许多问题,希望您谅解,如果侵犯到您的权益,请与我联系

祝大家学习愉快，早日成为嵌入式开发高手！

—— 项目作者

附录F 详细代码注释

F.1 EventBus完整注释

/** * @file    EventBus.c * @brief   事件总线模块实现 * @author  Embedded Learning Guide * @version V1.0 * @date    2025-01-01 *  * @note    本模块实现了观察者模式的事件订阅和发布机制 *          用于实现模块间的松耦合通信 *  * @par 使用示例： * @code * // 1. 初始化事件总线 * EventBus_Init(); *  * // 2. 订阅事件 * EventBus_Subscribe(EV_KEY_OK_CLICK, MyHandler); *  * // 3. 发布事件 * EventBus_Publish(EV_KEY_OK_CLICK); *  * // 4. 取消订阅 * EventBus_Unsubscribe(EV_KEY_OK_CLICK, MyHandler); * @endcode */

#include "EventBus.h"

/** * @brief  每个事件的最大订阅者数量 * @note   根据项目需求设置，过多会浪费内存，过少可能不够用 */#define MAX_SUBSCRIBERS 4

/** * @brief  处理器类型枚举 * @note   支持无参数和带int参数两种处理函数类型 */typedef enum {    HANDLER_VOID = 0,   ///< 无参数处理函数    HANDLER_INT = 1     ///< 带int参数的处理函数} HandlerType;

/** * @brief  事件处理器结构体 * @note   存储处理函数指针、类型和参数 */typedef struct {    void (*Handler)(void);  ///< 处理函数指针    HandlerType type;       ///< 处理器类型    char param;             ///< 参数值（仅HANDLER_INT类型使用）} EventHandler_t;

/** * @brief  处理器数组 * @note   二维数组：第一维是事件类型，第二维是订阅者索引 *         handlers[EV_KEY_OK_CLICK][0] 表示EV_KEY_OK_CLICK事件的第一个订阅者 */static EventHandler_t handlers[EV_MAX][MAX_SUBSCRIBERS];

/** * @brief  每个事件的订阅者数量 * @note   用于快速判断事件是否有订阅者，以及遍历订阅者列表 */static uint8_t handler_count[EV_MAX];

/** * @brief  初始化事件总线 * @param  无 * @retval 无 * @note   必须在任何订阅操作之前调用 *         会清空所有处理器数组和计数器 *  * @par 实现细节： * - 使用memset清零整个handlers数组 * - 使用memset清零handler_count数组 * - 确保系统处于干净状态 */void EventBus_Init(void){    // 清空处理器数组    // sizeof(handlers) = EV_MAX * MAX_SUBSCRIBERS * sizeof(EventHandler_t)    memset(handlers, 0, sizeof(handlers));

// 清空订阅者计数数组

memset(handler_count, 0, sizeof(handler_count));

}

/** * @brief  订阅事件（无参数版本） * @param  ev      要订阅的事件类型 * @param  handler 事件处理函数指针 * @retval 无 * @note   处理函数原型：void Handler(void) *  * @par 使用示例： * @code * void OnKeyPressed(void) { *     // 处理按键事件 * } * EventBus_Subscribe(EV_KEY_OK_CLICK, OnKeyPressed); * @endcode */void EventBus_Subscribe(EventType ev, void (*handler)(void)){    // 参数检查：事件类型必须在有效范围内    if (ev >= EV_MAX) {        return;  // 无效事件类型，直接返回    }

// 检查订阅者数量是否已满

if (handler_count[ev] >= MAX_SUBSCRIBERS) {

return;

// 订阅者已满，无法添加

}

// 存储处理函数指针

handlers[ev][handler_count[ev]].Handler = handler;

// 设置处理器类型为无参数

handlers[ev][handler_count[ev]].type = HANDLER_VOID;

// 订阅者计数加1

handler_count[ev]++;

}

/** * @brief  订阅事件（带参数版本） * @param  ev      要订阅的事件类型 * @param  handler 事件处理函数指针（带int参数） * @param  param   传递给处理函数的参数值 * @retval 无 * @note   处理函数原型：void Handler(int param) *  * @par 使用示例： * @code * void OnEncoderRotate(int direction) { *     if (direction == 1) { *         // 顺时针旋转 *     } else { *         // 逆时针旋转 *     } * } * EventBus_SubscribeInt(EV_ENC_CW, OnEncoderRotate, 1); * EventBus_SubscribeInt(EV_ENC_CCW, OnEncoderRotate, -1); * @endcode */void EventBus_SubscribeInt(EventType ev, void (*handler)(int), char param){    // 参数检查：事件类型必须在有效范围内    if (ev >= EV_MAX) {        return;  // 无效事件类型，直接返回    }

// 检查订阅者数量是否已满

if (handler_count[ev] >= MAX_SUBSCRIBERS) {

return;

// 订阅者已满，无法添加

}

// 存储处理函数指针（需要强制类型转换）

// 注意：这里将void(*)(int)转换为void(*)(void)

// 在调用时会再转换回来

handlers[ev][handler_count[ev]].Handler = (void (*)(void))handler;

// 设置处理器类型为带参数

handlers[ev][handler_count[ev]].type = HANDLER_INT;

// 存储参数值

handlers[ev][handler_count[ev]].param = param;

// 订阅者计数加1

handler_count[ev]++;

}

/** * @brief  发布事件 * @param  ev  要发布的事件类型 * @retval 无 * @note   会遍历该事件的所有订阅者，依次调用处理函数 *  * @par 实现细节： * - 遍历该事件的所有订阅者 * - 根据处理器类型调用相应的函数 * - HANDLER_VOID：直接调用无参函数 * - HANDLER_INT：带参数调用 *  * @par 性能考虑： * - 遍历操作是O(n)复杂度，n为订阅者数量 * - 由于MAX_SUBSCRIBERS很小（4），性能可以接受 * - 如果订阅者很多，可以考虑优化 */void EventBus_Publish(EventType ev){    // 遍历该事件的所有订阅者    for (int i = 0; i < handler_count[ev]; i++)    {        // 根据处理器类型调用相应的函数        if (handlers[ev][i].type == HANDLER_VOID)        {            // 无参数处理函数，直接调用            (handlers[ev][i].Handler)();        }        else        {            // 带参数处理函数，需要类型转换后调用            // 将void(*)(void)转换回void(*)(int)            ((void (*)(int))handlers[ev][i].Handler)(handlers[ev][i].param);        }    }}

/** * @brief  取消订阅事件 * @param  ev      要取消订阅的事件类型 * @param  handler 要取消的处理函数指针 * @retval 无 * @note   会从订阅者列表中移除指定的处理函数 *  * @par 实现细节： * - 遍历订阅者列表，查找匹配的处理函数 * - 找到后，将后面的元素前移一位 * - 订阅者计数减1 * - 保持数组的连续性 *  * @par 注意事项： * - 如果处理函数不存在，不会报错 * - 如果有多个相同的处理函数，只移除第一个 */void EventBus_Unsubscribe(EventType ev, void (*handler)(void)){    // 参数检查    if (ev >= EV_MAX) {        return;  // 无效事件类型    }

// 遍历订阅者列表，查找匹配的处理函数

for (int i = 0;

i < handler_count[ev];

i++)

{

// 比较函数指针

if (handlers[ev][i].Handler == handler)

{

// 找到匹配的处理函数，将后面的元素前移

for (int j = i;

j < handler_count[ev] - 1;

j++)

{

handlers[ev][j] = handlers[ev][j + 1];

}

// 订阅者计数减1

handler_count[ev]--;

// 只移除第一个匹配的处理函数

break;

}

}

}

/** * @brief  取消事件的所有订阅 * @param  ev  要清空的事件类型 * @retval 无 * @note   会移除该事件的所有订阅者 *  * @par 使用场景： * - 应用退出时清理事件订阅 * - 重置系统状态 */void EventBus_UnsubscribeAll(EventType ev){    // 参数检查    if (ev >= EV_MAX) {        return;  // 无效事件类型    }

// 直接清空订阅者计数

// 不需要清空数组内容，因为计数为0时不会访问

handler_count[ev] = 0;

}

/** * @brief  获取事件的订阅者数量 * @param  ev  事件类型 * @retval 订阅者数量 * @note   可用于调试和监控 */uint8_t EventBus_GetSubscriberCount(EventType ev){    if (ev >= EV_MAX) {        return 0;  // 无效事件类型    }    return handler_count[ev];}

F.2 MenuTree完整注释

/** * @file    MenuTree.c * @brief   菜单树模块实现 * @author  Embedded Learning Guide * @version V1.0 * @date    2025-01-01 *  * @note    本模块实现了多级菜单系统，采用链表+队列的双数据结构设计 *          链表存储菜单项内容，队列管理显示位置和动画效果 *  * @par 数据结构说明： * - LinkNode：链表节点，存储菜单项的实际数据（图标、文字、动作函数、子菜单指针） * - Link：链表控制结构，包含头指针和尾指针 * - QueueNode：队列节点，存储显示位置信息（坐标、大小） * - Queue：队列控制结构，包含头、中、尾指针和层级信息 *  * @par 设计思想： * 1. 数据与显示分离：链表存储数据，队列管理显示 * 2. 环形链表：支持循环导航 * 3. 线性队列：支持平滑滚动动画 * 4. 层级管理：支持多级菜单嵌套 */

#include "MenuTree.h"

/** * @brief  菜单选项配置 * @note   存储用户可配置的菜单参数 */MenuOptions menuOptions = {    .enableAnimation = '1',     ///< 是否启用动画    .AnimationFrame = 16,       ///< 动画总帧数    .SystemClock = 72,          ///< 系统时钟频率（MHz）};

/** * @brief  当前菜单队列指针 * @note   指向当前显示的菜单队列 */Queue *pCurrentQueue = NULL;

/** * @brief  菜单层级 * @note   当前菜单的层级（0表示主菜单） */u8 Menu_Floor = 0;

/** * @brief  初始化链表 * @param  ID      节点标识符（如'A'、'B'等） * @param  img     图标图像数据指针 * @param  str     文字描述 * @param  action  动作函数指针（点击时执行） * @retval 链表指针 * @note   创建包含一个头节点的链表 *  * @par 内存分配： * - 使用malloc分配Link结构体内存 * - 使用malloc分配LinkNode结构体内存 * - 调用者不负责释放内存（由Queue_Destroy释放） *  * @par 使用示例： * @code * Link *menu = Link_Init('A', icon_data, "Settings", Settings_Enter); * @endcode */Link* Link_Init(uint8_t ID, const uint8_t *img, const char *str, void (*action)(void)){    // 1. 申请堆内存    Link *NewLink = (Link *)malloc(sizeof(Link));    LinkNode *HeadNode = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));

// 内存分配失败检查

if (HeadNode == NULL) {

return NewLink;

// 返回空链表

}

// 2. 初始化头节点

HeadNode->id = ID;

// 设置节点标识

HeadNode->Image = img;

// 设置图标

HeadNode->Str = str;

// 设置文字

HeadNode->next = NULL;

// 初始无下一个节点

HeadNode->last = NULL;

// 初始无上一个节点

HeadNode->Action = action;

// 设置动作函数

HeadNode->ChildMenuLink = NULL;

// 初始无子菜单

// 3. 配置连接关系

NewLink->head = HeadNode;

// 头指针指向头节点

NewLink->tail = HeadNode;

// 尾指针也指向头节点

return NewLink;

}

/** * @brief  在链表尾部添加节点 * @param  lk      链表指针 * @param  id      节点标识符 * @param  img     图标图像数据指针 * @param  str     文字描述 * @param  action  动作函数指针 * @retval 操作结果（1成功，0失败） * @note   新节点会插入到链表尾部，并形成环形连接 *  * @par 环形链表形成过程： * 1. 新节点的next指向链表头 * 2. 新节点的last指向原尾节点 * 3. 原尾节点的next指向新节点 * 4. 链表头的last指向新节点 * 5. 尾指针指向新节点 *  * @par 使用示例： * @code * Link_PushBack(menu, 'B', icon_b, "Game", Game_Enter); * @endcode */BitAction Link_PushBack(Link *lk, uint8_t id, const uint8_t *img,                         const char *str, void (*action)(void)){    // 参数检查    if (lk == NULL) {        return 0;  // 链表为空    }

// 1. 新建节点

LinkNode *NewNode = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));

if (NewNode == NULL) {

return 0;

// 内存分配失败

}

// 2. 填充数据

NewNode->id = id;

NewNode->Image = img;

NewNode->Str = str;

NewNode->Action = action;

NewNode->ChildMenuLink = NULL;

// 3. 关键：形成环形链表

NewNode->next = lk->head;

// 新节点的next指向头节点

NewNode->last = lk->tail;

// 新节点的last指向原尾节点

// 4. 更新连接关系

lk->tail->next = NewNode;

// 原尾节点的next指向新节点

lk->head->last = NewNode;

// 头节点的last指向新节点（保持环形）

// 5. 更新尾指针

lk->tail = NewNode;

return 1;

// 成功

}

/** * @brief  初始化队列 * @param  lk      链表指针（菜单项数据源） * @param  floor   菜单层级 * @retval 队列指针 * @note   创建包含5个节点的队列，绑定链表节点 *  * @par 队列节点布局： * - QNode0：左侧隐藏位置（X=-32） * - QNode1：左侧可见位置（X=5） * - QNode2：中间选中位置（X=40，大尺寸） * - QNode3：右侧可见位置（X=92） * - QNode4：右侧隐藏位置（X=128） *  * @par 内存分配： * - 使用malloc分配Queue结构体内存 * - 使用malloc分配5个QueueNode结构体内存 * - 总内存占用约100字节 */Queue* Queue_Init(const Link* lk, const u8 floor){    Queue *NewQueue = (Queue *)malloc(sizeof(Queue));

// 为5个队列节点申请内存

QueueNode *NewQNode0 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode1 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode2 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode3 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

QueueNode *NewQNode4 = (QueueNode *)malloc(sizeof(QueueNode));

// 内存分配失败处理

if(NewQNode4 == NULL) {

OLED_ClearBuf();

OLED_ShowString(25, 5, "Heap Error", 1, 16, 8);

OLED_Update();

return 0;

}

// 配置队列控制结构

NewQueue->head = NewQNode0;

NewQueue->mid = NewQNode2;

// 中间节点是当前选中项

NewQueue->tail = NewQNode4;

NewQueue->Floor = floor;

NewQueue->Parent = NULL;

// 配置每个队列节点的显示位置

// QNode0: 左侧隐藏位置

NewQNode0->sequence = 0;

NewQNode0->block[0] = 20;

// 行（Y坐标）

NewQNode0->block[1] = -32;

// 列（X坐标，屏幕外）

NewQNode0->block[2] = 24;

// 高度

NewQNode0->block[3] = 32;

// 宽度

NewQNode0->next = NewQNode1;

// QNode1: 左侧可见位置

NewQNode1->sequence = 1;

NewQNode1->block[0] = 20;

NewQNode1->block[1] = 5;

// X=5，屏幕内

NewQNode1->block[2] = 24;

NewQNode1->block[3] = 32;

NewQNode1->next = NewQNode2;

// QNode2: 中间选中位置（最大）

NewQNode2->sequence = 2;

NewQNode2->block[0] = 6;

// 行位置更高（更靠上）

NewQNode2->block[1] = 40;

// X=40，屏幕中央

NewQNode2->block[2] = 36;

// 高度更大

NewQNode2->block[3] = 48;

// 宽度更大

NewQNode2->next = NewQNode3;

// QNode3: 右侧可见位置

NewQNode3->sequence = 3;

NewQNode3->block[0] = 20;

NewQNode3->block[1] = 92;

// X=92，屏幕右侧

NewQNode3->block[2] = 24;

NewQNode3->block[3] = 32;

NewQNode3->next = NewQNode4;

// QNode4: 右侧隐藏位置

NewQNode4->sequence = 4;

NewQNode4->block[0] = 20;

NewQNode4->block[1] = 128;

// X=128，屏幕外

NewQNode4->block[2] = 24;

NewQNode4->block[3] = 32;

NewQNode4->next = NULL;

// 绑定链表节点到队列节点

// 从链表尾部开始，依次绑定到队列节点

uint8_t i = 0, num = 0;

for(QueueNode *p1 = NewQueue->head;

p1 != NULL;

p1 = p1->next)

{

num = 0;

LinkNode *p2 = lk->tail;

// 从链表尾部开始

// 找到链表的第i个节点

for(p2 = lk->tail;

num < i;

p2 = p2->next) {

num++;

}

p1->element = p2;

// 绑定链表节点到队列节点

i++;

}

return NewQueue;

}

/** * @brief  左滚动（逆时针旋转编码器） * @param  无 * @retval 无 * @note   每个队列节点的element指向链表的上一个节点 *  * @par 滚动原理： * 1. 启动动画（如果启用） * 2. 每个队列节点的element指针向后移动 * 3. 刷新菜单显示 *  * @par 效果： * 菜单项向左移动，新的菜单项从右侧进入 */void Left_Shift(void){    // 动画开关    if (menuOptions.enableAnimation)         Animation_Start(1, Controller, menuOptions.AnimationFrame);

// 核心：每个队列节点的element指向链表的上一个节点

for(QueueNode *p = pCurrentQueue->head;

p != NULL;

p = p->next)

{

p->element = p->element->next;

// 向后移动

}

// 关闭文案显示

ShowText(0);

// 刷新菜单显示

ShowMenu(1);

}

/** * @brief  右滚动（顺时针旋转编码器） * @param  无 * @retval 无 * @note   每个队列节点的element指向链表的下一个节点 *  * @par 滚动原理： * 1. 启动动画（如果启用） * 2. 每个队列节点的element指针向前移动 * 3. 刷新菜单显示 *  * @par 效果： * 菜单项向右移动，新的菜单项从左侧进入 */void Right_Shift(void){    // 动画开关    if (menuOptions.enableAnimation)         Animation_Start(0, Controller, menuOptions.AnimationFrame);

// 核心：每个队列节点的element指向链表的下一个节点

for(QueueNode *p = pCurrentQueue->head;

p != NULL;

p = p->next)

{

p->element = p->element->last;

// 向前移动

}

// 关闭文案显示

ShowText(0);

// 刷新菜单显示

ShowMenu(1);

}

附录G 补充说明

G.1 项目文件结构

项目文件组织结构：

SmartWatch/ ├── Core/                           # 核心代码 │   ├── Inc/                        # 头文件目录 │   │   ├── stm32f10x.h             # STM32寄存器定义 │   │   ├── system_stm32f10x.h      # 系统时钟配置 │   │   └── core_cm3.h              # Cortex-M3内核头文件 │   ├── Src/                        # 源文件目录 │   │   ├── system_stm32f10x.c      # 系统时钟配置 │   │   └── startup_stm32f10x_md.s  # 启动文件 │   └── Startup/                    # 启动文件目录 │ ├── Drivers/                        # 驱动代码 │   ├── STM32F10x_StdPeriph_Driver/ # 标准外设库 │   │   ├── inc/                    # 库头文件 │   │   │   ├── stm32f10x_gpio.h │   │   │   ├── stm32f10x_rcc.h │   │   │   ├── stm32f10x_tim.h │   │   │   ├── stm32f10x_i2c.h │   │   │   ├── stm32f10x_dma.h │   │   │   ├── stm32f10x_rtc.h │   │   │   ├── stm32f10x_pwr.h │   │   │   ├── stm32f10x_bkp.h │   │   │   ├── stm32f10x_exti.h │   │   │   ├── stm32f10x_misc.h │   │   │   └── ... │   │   └── src/                    # 库源文件 │   │       ├── stm32f10x_gpio.c │   │       ├── stm32f10x_rcc.c │   │       ├── stm32f10x_tim.c │   │       ├── stm32f10x_i2c.c │   │       ├── stm32f10x_dma.c │   │       ├── stm32f10x_rtc.c │   │       ├── stm32f10x_pwr.c │   │       ├── stm32f10x_bkp.c │   │       ├── stm32f10x_exti.c │   │       ├── stm32f10x_misc.c │   │       └── ... │   └── CMSIS/                      # CMSIS标准接口 │       ├── Core/                   # 内核支持 │       └── Device/                 # 设备支持 │ ├── User/                           # 用户代码 │   ├── main.c                      # 主程序入口 │   ├── stm32f10x_it.c              # 中断服务函数 │   ├── stm32f10x_conf.h            # 外设配置文件 │   │ │   ├── EventBus.c/h                # 事件总线模块 │   ├── EventQueue.c/h              # 消息队列模块 │   ├── MenuTree.c/h                # 菜单树模块 │   ├── CreateMenu.c/h              # 菜单创建模块 │   ├── Animation.c/h               # 动画模块 │   ├── SelectorPhysics.c/h         # 选择框物理模块 │   │ │   ├── OLED.c/h                    # OLED显示驱动 │   ├── HardI2C.c/h                 # 硬件I2C驱动 │   ├── Image.c/h                   # 图像处理模块 │   │ │   ├── Key.c/h                     # 按键驱动 │   ├── Encoder.c/h                 # 编码器驱动 │   ├── LED.c/h                     # LED驱动 │   │ │   ├── MyTimer.c/h                 # 定时器模块 │   ├── MyRTC.c/h                   # RTC实时时钟模块 │   │ │   ├── Action.c/h                  # 应用框架模块 │   ├── Clock.c/h                   # 时钟应用 │   ├── Stopwatch.c/h               # 秒表应用 │   ├── Emoji.c/h                   # 表情应用 │   ├── Snake.c/h                   # 贪吃蛇游戏 │   ├── FlappyBird.c/h              # FlappyBird游戏 │   ├── PlaneWar.c/h                # 飞机大战游戏 │   ├── DinoWar.c/h                 # 恐龙跑酷游戏 │   ├── MPU6050.c/h                 # 3D立方体应用 │   ├── SystemSET.c/h               # 系统设置应用 │   ├── TIMESET.c/h                 # 时间设置应用 │   ├── FPSSET.c/h                  # 帧率设置应用 │   │ │   └── ImageData/                  # 图像数据 │       ├── Icon/                   # 图标数据 │       ├── Font/                   # 字体数据 │       └── Bitmap/                 # 位图数据 │ ├── Middleware/                     # 中间件（可选） │   └── ... │ ├── Documentation/                  # 文档 │   ├── UserManual/                 # 用户手册 │   ├── APIReference/               # API参考 │   └── Hardware/                   # 硬件文档 │ ├── Tools/                          # 工具脚本 │   ├── ImageConverter/             # 图像转换工具 │   └── FontGenerator/              # 字体生成工具 │ ├── Project/                        # 工程文件 │   ├── Keil/                       # Keil工程 │   │   ├── SmartWatch.uvprojx      # 工程文件 │   │   └── SmartWatch.uvoptx       # 选项文件 │   └── STM32CubeIDE/               # STM32CubeIDE工程 │ ├── README.md                       # 项目说明 ├── LICENSE                         # 许可证 └── CHANGELOG.md                    # 更新日志

文件依赖关系：

main.c ├── EventBus.c │   └── (无依赖) ├── EventQueue.c │   └── (无依赖) ├── MenuTree.c │   ├── EventBus.c │   ├── Animation.c │   └── Image.c ├── OLED.c │   └── HardI2C.c ├── Key.c │   └── EventQueue.c ├── Encoder.c │   └── EventQueue.c ├── MyTimer.c │   └── EventBus.c └── ...

G.2 版本历史

版本历史记录：

V1.0.0 (2025-01-01) - 初始版本发布 - 实现基础菜单系统 - 支持时钟、秒表、表情应用 - 包含贪吃蛇、FlappyBird游戏 - 实现事件驱动架构 - 支持双缓冲显示

贡献者：

感谢以下贡献者对本项目的支持：

- 项目发起人：Embedded Learning Guide

- 代码贡献者：

- 开源社区

G.3 联系方式

项目联系方式：

网站： https://github.com/smartwatch-project

问题反馈： https://github.com/smartwatch-project/issues

感谢您的支持！

希望本项目能够帮助您更好地理解嵌入式开发， 并在学习和实践中取得成功。

如果您有任何问题或建议， 欢迎随时联系。

祝您学习愉快，开发顺利！